Plan Urbanistic General

COMUNA ȘUȘANI

MEMORIU GENERAL

-2018-

ELABORATORI :

| Arh. Dipl Ioan Ion | SEF PROIECT, URBANISM |
| --- | --- |
| Catalin Proteasa (SC ITERATOR SRL) | REDACTARE SI DESENARE, DOCUMENTATII VIZE |

CUPRINS

1.    INTRODUCERE	5

1.1. OBIECTUL LUCRĂRII	5

1.2.  ELABORATORI	5

1.3. SURSE DOCUMENTARE	6

1.4. Obiective ale PUG rezultate din strategia de dezvoltare a comunei Susani - 2014- 2020	6

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE	8

2.1. EVOLUTIE	8

2.2. RELAŢII IN TERITORIU	9

2.3. ELEMENTE CARACTERISTICE ALE CADRULUI NATURAL	9

2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE	11

2.5. POPULAŢIA - ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE	13

2.6.	CIRCULAŢIE ŞI TRANSPORTURI	13

2.7. BILANT TERITORIAL. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE	17

ROSCI0296 - Dealurile Drăgăşaniului	20

2.8. ZONE EXPUSE LA RISCURILE NATURALE	24

2.9.    ECHIPAREA EDILITARA	24

2.9.1.	ALIMENTAREA CU APĂ	25

2.9.2.	CANALIZARE	25

2.9.3.       ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ	25

2.9.4.       TELECOMUNICATII	27

2.9.5.       ALIMENTARE CU CĂLDURĂ	27

2.9.6.	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE	27

2.9.7.	GOSPODĂRIA COMUNALĂ	27

2.10         DISFUNCŢIONALITAŢI	27

2.11.        NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI	28

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ	29

3.1.	Studii de fundamentare	29

3.2.	Evoluţia posibilă, priorităţi	29

3.3.	Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu	29

3.4. Dezvoltarea activităţilor economice	30

3.4.1.	Activităţi industriale, depozitare şi de construcţii	30

3.4.2.	Agricultura	30

3.4.3.	Dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement	31

3.4.4.	Alte activităţi	31

3.5. Evoluţia populaţiei, elemente demografice şi sociale	31

3.5.1. Estimarea evoluţiei populaţiei	31

3.6. Organizarea circulaţiilor şi a transporturilor	32

3.6.1. Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun	32

3.7. ZONIFICARE FUNCŢIONALA, STABILIREA INTRAVILANULUI	33

3.7.1.	Interdicţii temporare de construire	34

3.7.2.	Interdicţii definitive de construire	34

3.7.3.	Zonificare funcţională	34

3.8. REABILITAREA, PROTECŢIA SI CONSERVAREA MEDIULUI	36

3.9.	MASURI DE PROTECŢIE A ZONELOR DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR EXPUSE LA RISCURILE NATURALE	36

3.10.	FONDUL LOCUIBIL ŞI ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ZONEI DE LOCUIT	36

3.11. DEZVOLATAREA ECHIPARII EDILTARE	36

Extinderea sistemului de alimentare cu apa	37

Sistemul de canalizare	42

Alimentare cu energie electrică	49

Telefonie	50

Televiziune prin cablu	50

Alimentare cu căldură	50

Alimentare cu gaze naturale	50

Gospodărie comunală, cimitire	51

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ	51

3.13. CONCLUZII	51

4. CONCLUZII STUDII DE FUNDAMENTARE	52

PROTECTIA CIVILA	52

PROTECTIA MEDIULUI	52

Gestiunea deseurilor	68

Situatia spatiilor verzi	69

Măsuri de reducere a impactului	69

MONUMENTE	70

5.  CONCLUZII  GENERALE	72

# 1.    INTRODUCERE

## 1.1. OBIECTUL LUCRĂRII

Documentaţia prezentă constituie PLANUL URBANISTIC GENERAL  al Comunei ȘUȘANI.

Este întocmită în conformitate cu metodologia de elaborare  a documentiilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului prevăzute în Legea nr. 50/1991 şi completată cu ultimele indicaţii apărute pe parcurs şi elaborate de MLPAT Bucuresti.

Planul Urbanistic General constituie documentaţia care stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare a localităţii pe o perioadă de 10 ani a vând la bază analiza multicriterială a situatiei existente. Prin intermediul PUG-ului se urmăreste aplicarea unor politici  ale administraţiei locale în scopul construirii şi amenajării teritoriului localităţii. Ca obiective ale acestei politici amintim în primul rând restabilirea drepturilor de proprietate şi edificarea unor relatii noi în domeniul socio-economic corespunzător perioadei specifice actuale.

Reglementarea  şi conţinutul documentaţiei de urbanism are la bază Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, constituind un cadru normativ eficient în studiul dezvoltarii comunei şi concretizarea unor rezultate pozitive.

Realizarea Planului Urbanistic General este rezultatul efectului comun al organelor administraţiei locale, beneficiarului şi proiectantului şi primeşte ca piesă anexă  Regulamentul Local de urbanism al comunei ȘUȘANI.

P.U.G. şi Regulametul Local Urbanistic  aferent, o dată cu aprobarea lor, devin acte de autoritate ale administraţiei locale şi asigură corelarea dezvoltarii urbanistice,  conţinând principalele direcţii, priorităţi şi reglementări de dezvoltare ale localităţii precum şi prevederile  pentru principalele categorii de probleme cu  implicaţii la nivelul localităţii.

## 1.2.  ELABORATORI

Planul Urbanistic General al Comunei ȘUȘANI este elaborat având la bază modelul MLPAT (URBAN PROECT - BUCURESTI).

Pentru realizarea unei documentaţii de calitate este necesară cooperarea principalilor factori implicaţi : baneficiar – elaborator - organisme de administraţie publică locale interesate.

Ţinând seama de specificul şi implicaţiile etapei actuale de dezvoltare a ţării, este necesară o înţelegere profundă a evoluţiei problemelor urbanistice în scopul elaborării unei documentaţii realiste şi adecvate problemelor locale. Acest lucru  nu se poate realiza decât printr-un studiu serios bazat pe analiza multicriterială cu abordarea principalelor probleme, pe sectoare de dezvoltare a comunei şi luând în considerare propunerile de amenajare şi dezvoltare iniţiate şi aprobate de către Consiliul Local.

Etapele principale de elaborare conţin ca momente majore :

- iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism şi aparţine colectivităţii locale respectiv Primăria Comunei ȘUȘANI.

- informarea populaţiei despre intenţia de elaborare a documentaţiei de urbanism. Atât intenţia cât şi scopul au fost aduse la cunostiinţa populaţiei prin mijloace mass-media, afişarea informatiilor etc.

## 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planuri aero-fotogrametrice la scara 1:5000 ale localitătilor şi 1 :25000 al teritoriului administrativ;

- Planul urbanistic general comuna ȘUȘANI ;

- Date sintetice puse la dispozitie de Direcţia Judeţeană de Statistică;

- Date statistice şi actualizări  planimetrice oferite de OCPI Valcea şi Primăria ȘUȘANI

- Studii privind Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Valcea;

- Date cu caracter general furnizate de Prefectura Valcea;

- Studii de teren - reactualizarea fondului construit.

- Strategia de dezvoltare a  localitatii ȘUȘANI.

## 1.4. Obiective ale PUG rezultate din strategia de dezvoltare a comunei Susani - 2014- 2020

- Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonei prin promovarea modernizării infrastructurii, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural şi îmbunătăţirea calităţii mediului.

- Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în zonă, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu regiunile învecinate, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiunii la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi informaţiilor, asigurând un standard european al infrastructurilor.

- Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea disparităţilor economice şi sociale intra şi interregionale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor şi productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă.

- Creşterea atractivităţii regiunii ca destinaţie turistică prin promovarea turismului regional integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice şi creşterea calităţii serviciilor turistice oferite.

- Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea/modernizarea

- infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii.

- Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin creşterea eficienţei energetice si exploatarea potenţialului regional pentru producţia de energie din surse regenerabile.

- Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare profesională, adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor sociale, de sănătate şi susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi dotărilor.

- Modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor rurale cu activităţi complementare agriculturii, pentru creşterea calităţii vieţii în zonelă, prin dezvoltarea infrastructurii.

- Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea parteneriatelor la nivel regional şi local.

Principalele obiective de realizat in documentaţie sunt:

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ si judeţean;

- valorificarea potenţialului natural, economic si uman;

- organizarea si dezvoltarea cailor de comunicaţii;

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan ;

- stabilirea si delimitarea zonelor construibile :

- stabilirea si delimitarea zonelor funcţionale ;

- stabilirea si delimitarea zonelor cu interdicţie temporara sau definitiva de construire ;

- stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protecţie a acestora ;

- modernizarea si dezvoltarea echipării edilitare;

- stabilirea obiectivelor de utilitate publica;

- stabilirea modurilor de utilizare a terenurilor si condiţiilor de conformare si realizare a construcţiilor.

Principalele elemente care se vor evidenţia in aceasta documentaţie sunt:

- stabilirea direcţiilor, priorităţilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare urbanistica a localităţilor;

- utilizarea raţionala si echilibrata a terenurilor;

- precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice,reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent) ;

- evidenţierea fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul

- localităţii;

- fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publica

- asigurarea suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism	si autorizaţiilor de construire;

- corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spaţiului.

# 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

Comuna Șușani este  situată în partea de sud a județului Vâlcea, învecinându-se în partea de vest cu comunele Făuiresti și Laloșu, la sud cu comuna Cârlogani județul Olt, la est cu  comuna Lungesti  iar la nord cu comunele Mădulari  și Valea Mare .

## 2.1. EVOLUTIE

Prima atestare : anul 1531 cănd se vorbește de satul Sărbi aflat În acea perioadă pe valea Sărbeana la vest de valea Beicii(satul a dispărut În urma unei invazii turcești), satul Ușurei este amintit În timpul voievodului Pătrașcu cel Tănăr În anul 1569(sat de oameni liberi), satul Rămești este menționat În anul 1642 (Întemeiat de Bdea Rămescu, administrator al moșiei mănăstirii Hurezu de pe acele meleaguri )

La sfărșitul secolului 19 comuna Șușani făcea parte din județul Vălcea plasa Oltu de Jos. Actualul teritoriu administrativ al comunei Șușani cuprindea comunele Rămești ( cu un singur sat cu același nume) Șușani de  Jos ( cu satele Stoiculești și Șușani de Jos), Șușani de Sus ( cu satele Șușani de Sus și Sărbi) și Ușurei ( cu un sat cu același nume).

Înainte de 1968 pănă la regionalizarea administrativă a întregii țări comuna era parte componentă a regiunii Argeș.

În perioada 1969 – 1989 comuna a fost componentă a județului Vălcea și cuprindea satele Șușani, Rămești, Sărbi, Stoiculești, Ușurei.

Prin Legea 2 din 1989 comuna a rămas în aceiași configurație: Șușani, Râmești, Sârbi, Stoiculești, Ușurei.

## 2.2. RELAŢII IN TERITORIU

Localitãțile comunei Șușani s-au format și dezvoltat fațã de  treptele de relief și cãile de transport majore.

Din punct de vedere al situării față de zonele industriale , comuna este situată la distanță mică față de municipiul Drăgășani cca.30km și cca. 75km față de municipiul Rm Vălcea, acest lucru determinănd dezvoltarea unor relații economico- sociale prioritare cu municipiul Drăgășani.

Comuna este strãbãturã de următoarele drumuri majore:

DJ 677, DJ 677C, DC 63, DC 64, DC 65.

## 2.3. ELEMENTE CARACTERISTICE ALE CADRULUI NATURAL

GEOLOGIA ZONEI

Comuna Șușani este situată în extremitatea sudică a județului Vâlcea, într-o zonă de podiș întretăiată de luncă. Așezarea s-a format la granița cu județul Olt, pe valea pârâului Beica. Izvorând în apropiere de localitatea Mădulari, acesta își face loc printre colinele joase ale Podișului Getic, pentru ca ulterior să se verse în Olt, prin intermediul Canalului Oporelu (județul Olt)

Solurile comunei Șușani sunt brune de pădure, mediu humificate, aşezate pe luturi mâlo-nisipoase.

RETEA HIDROGRAFICA

Rețeaua hidrografică este formată din părăurile Beica, Bălșoara precum și de părăurile Sărbeanca, Căprioara și Miloveanu , neexistănd lacuri sau captări de apă.

ZONA SEISMICĂ ȘI ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ

Comuna este situata în aria de hazard seismic pentru proiectare cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,20 g (acceleratia terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referinta (IMR) corespunzator starii limita ultime.

Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de raspuns este Tc = 0.7 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/ 2013). Amplasamentul cercetat, se încadreaza în zona cu gradul 7.1 de intensitate macroseismica.

Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054/84, este de 0.60 - 0.70 m.

DATE CLIMATICE

Clima este temperat – continental temperatura medie anuală fiind de 9 – 10 ‘C

FLORA SI FAUNA

Comuna Șușani face parte din zona de tranziţie între formaţiunea de silvostepă şi formaţiunea forestieră. Vegetaţia forestieră se găseşte mai ales pe platforma getică a dealurilor noastre, fiind foarte bogată. Suprafaţa pădurilor ocupă  43% din teritoriul comunei.

Fauna se încadrează perfect în cea caracteristică zonei de deal şi de trecere de la deal la câmpie. Ea este reprezentată prin mamifere, reptile şi, mai ales, prin păsări care se întâlnesc pretutindeni: în pădure, pe deal, pe luncă şi în grădina casei.

## 2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE

AGRICULTURA

Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor si cresterea animalelor. Economia locală este susţinută îndeosebi de agricultură şi zootehnie. Comerţul, constucţiile şi prestările de servicii sunt alte domenii de activitate ale locuitorilor comunei.  Sectorul agricol este unul dintre cele mai importante domenii în care se pot face investiţii. Suprafeţele întinse de teren arabil pot fi cultivate cu cereale şi plante tehnice. Sunt necesare investiţii în modernizarea tehnologiilor de cultivare a pământului şi de ridicare a acestora la normele europene. Terenurile agricole fertile dau posibilitatea înfiinţării de ferme agricole. Este necesară însă amenajarea unui centru de preluare şi valorificare a cerealelor. Sectorul zootehnic poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme dotate cu mijloace, utilaje şi metode de lucru moderne şi centre de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor animale: carne, lapte, lână, piei etc.

Solul şi clima de aici sunt extreme de favorabile creşterii şi dezvoltării optime a viţei de vie. Sunt necesare investiţii în modernizarea tehnicilor de îngrijire a viţei de vie, valorificarea şi prelucrarea strugurilor.

Fondul funciar agricol al comunei constituie o importantă resursă naturală pentru asigurarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei locale

Zona viticola soiuri hibride, pomicultura merii, peri, visini, caisi, pruni, legumicultura rosii, ardei, castraveti, ceapa, varza, vinete, dovlecei, sunt cultivate in gospodarii pentru consumul propriu.

Creşterea animalelor se face în gospodăriile individuale ale locuitorilor comunei. Deşi efectivele sunt în scădere datorită lipsei investitorilor şi a scăderii populaţiei apte de muncă, există posibilităţi de relansare a producătorilor de lapte sau carne datorită existenţei suprafeţelor destul de mari de păşune şi a terenurilor agricole.

TRANSPORTURI

Mijloacele de transport folosite de localnici sunt autobuzul, autovehiculele proprii. Exista curse regulate catre princpalele centre din jurul comunei.

TURISM

Turismul în zonă este inexistent cu toate că comuna ȘUȘANI dispune de un cadru natural generos.

ADMISTRATIE, CULTURA,SERVICII

După cum a rezultat din analiza critică a situației existente dotarea social- culturală a comunei este satisfăcătoare, localizări neuniforme ale acestora găsindu-se concentrate aproape exclusiv În satul de centru Șușani. Pe viitor se preconizează sprijinirea apariției dotărilor cu rol de deservire a populației și în satele componente ale comunei

Unități din domeniul serviciilor :

- Administrative:         primărie   - sat Șușani

poliție       - sat Șușani

- Învățămănt, cultură, sănătate: gradinite, scoli , dispensar, farmacie.

- Alimentație publică , comerț :

- magazin universal – sat

- magazin mixt – satele

- brutărie – sat

- Alte unități

- biserici, cimitire

Monumente :

VL-II-m-B-09935 Biserica de lemn "Sf. Împarati"   sat SUSANI; comuna SUSANI 1724-1725,ref. 1779

VL-II-m-B-09936 Biserica de lemn "Sf. Dumitru" sat SUSANI; comuna SUSANI 1802,ref. 1895

## 2.5. POPULAŢIA - ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Șușani se ridică la 3.291 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.940 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,17%). Pentru 3,71% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,29%). Pentru 3,71% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

## 2.6.	CIRCULAŢIE ŞI TRANSPORTURI

Circulaţia rutieră

Ordonanţa 43 din 1997 privind regimul drumurilor (modificată prin Ordonanţa 7 din 2010)

împarte drumurile astfel:

Din punct de vedere al proprietăţii si destinaţiei:

- drumuri publice, care sunt drumuri de utilitate publică si/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere si pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei si de apărare a ţării. Acestea sunt proprietate publică si sunt întreţinute din fonduri publice, precum si din alte surse legal constituite;

- drumuri proprietate privată, care sunt destinate satisfacerii cerinţelor de transport rutier în activităţile economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale si altora asemenea, de acces în incinte, ca si cele din interiorul acestora, precum si cele pentru organizările de santier. Ele sunt administrate de persoane fizice sau juridice care le au în proprietate/administrare.

Din punct de vedere al amplasării:

- căi rutiere interurbane, în afara localităţilor, numite generic drumuri sau sosele,

- căi rutiere urbane, în interiorul localităţilor, numite străzi.

Din punct de vedere circulaţiei permise:

- drumuri deschise circulaţiei publice, constând din totalitatea drumurilor publice si drumurilor proprietate privată care deservesc diverse obiective la care are acces publicul,

- drumuri închise circulaţiei publice, constând din drumurile proprietate privată la care nu are acces publicul.

DRUMURILE PUBLICE

Drumurile publice, din punct de vedere funcţional si administrativ-teritorial, se împart în:

- drumuri de interes naţional, care aparţin proprietăţii publice a statului si cuprind drumurile naţionale, care asigură legătura capitalei ţării cu resedinţele de judeţ, cu obiective de interes naţional, legătura între capitatele de judeţ, precum si legătura cu ţările vecine. Ele fac parte din reţeaua drumurilor naţionale si sunt administrate de ministerul de resort prin Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România (CNADNR):

- autostrăzi (indicativ A, în România), sunt căi rutiere destinate numai circulaţiei autovehiculelor, care circulă în cele două sensuri pe căile unidirecţionale (fiecare având cel puţin două benzi de circulaţie), separate de banda mediană. Pentru staţionarea accidentală a autovehiculelor există benzi de staţionare. Accesul autovehiculelor pe autostradă se face numai prin puncte special amenajate, iar intersecţia cu alte căi de comunicaţie se face denivelat, pentru evitarea întretăierii fluxurilor de circulaţie. Localităţile sunt ocolite sau se traversează denivelat;

- drumuri expres (indicativ DN, în România), sunt drumuri naţionale de mare viteză, la care intersecţia cu alte căi de comunicaţie se face denivelat, fiind reglementată intersecţia la nivel numai pentru viraje la dreapta;

- drumuri europene (indicativ DN+E, în România), sunt drumurile naţionale, care sunt deschise traficului internaţional. Încadrarea în această categorie se face conform Acordului European privind Marile Drumuri pentru Trafic internaţional, care obligă la asigurarea caracteristicilor tehnice corespunzătoare acestui scop. Autostrăzile si drumurile expres sunt si ele drumuri europene;

- drumuri naţionale principale (indicativ DN), sunt drumurile naţionale care fac legătura între capitala ţării cu resedinţele de judeţ, fac legătura resedinţelor de judeţ între ele, precum si cu principalele puncte de control de frontieră. Includerea în această categorie se face dacă intensitatea medie zilnică anuală a traficului înregistrată la ultimul recensământ general de trafic, a fost mai mare de 3.500 vehicule fizice;

- drumuri naţionale secundare (indicativ DN), sunt toate celelalte drumuri naţionale, care nu au fost incluse în categoriile menţionate, intensitatea medie zilnică anuală a traficului fiind mai mică decât 3.500 vehicule fizice;

- drumuri de interes judeţean (DJ), care aparţin proprietăţii publice a judeţului si asigură legătura între resedinţele de judeţ si municipiile si orasele din judeţ, cu resedinţele de comune, cu obiectivele turistice, cu staţiunile balneoclimaterice, cu porturi si aeroporturi, cu obiective importante pentru apărarea ţării;

- drumuri de interes local , care aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află si cuprind:

- drumuri comunale (DC), care asigură legăturile între resedinţele de localităţi cu orasele si satele componente, precum si a oraselor si satelor între ele;

- drumuri vicinale, care sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora, ele nefiind fragmentate de drum,

- străzi, care sunt drumuri publice din interiorul localităţilor urbane si rurale, indifferent de denumire (stradă, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundătură, uliţă etc), si sunt:

- în localităţi urbane:

- străzi de categoria I (magistrale), cu 6 benzi de circulaţie,

- străzi de categoria II (de legătură), cu 4 benzi de circulaţie,

- străzi de categoria III (colectoare), cu 2 benzi de circulaţie,

- străzi de categoria IV (de folosinţă locală), cu 1 singură bandă;

- în localităţi rurale:

- străzi principale,

- străzi secundare.

La racordarea drumurilor publice din afara localităţilor cu străzile se aplică principiul conform căruia primele trebuie să se continue cu străzi de acelasi rang sau superior în traversarea localităţilor (sunt interzise strangulările de trafic).

Drumurile naţionale care traversează municipii sunt administrate de primăriile municipale,  iar cele care traversează alte localităţi decât municipiile sunt administrate de Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România.

Localitatea este străbătută de traseul mai multor drumuri clasate prin HG 540/2000 (privind  încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice si drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice) si/sau prin hotărâri ale consiliului local:

Drumurile clasate servesc în intravilan ca străzi principale.(majoritatea necesita  lucrari de intretinere sau modernizare)

În afară de drumurile de mai sus, pe teritoriul localităţii se mai află o serie de străzi principale si secundare si de drumuri vicinale.

Circulaţia rutieră este satisfăcută actual si de perspectivă de actuala reţea de drumuri din punct de vedere al densităţii, dar nu si al stării lor tehnice.

Pe plansele principale sunt trecute numerele drumurilor clasate si, la limita teritoriului administrativ,direcţiile drumurilor clasate (capetele drumurilor de pe teritoriul judeţului Valcea), asa cum sunt ele definite în HG 540/2000.

Comuna Șușani este străbătută de mai multe drumuri publice care servesc ca străzi și anume :

- DJ 677 (DN 67 B Mădulari - Șușani – Piatra Olt) traversează comuna de la nord la sud și asigură legătura acesteia cu comuna Mădulari la NORD și cu Judetul  Olt la sud. Este un drum modernizat partial.

- DC 62 (Rămesti – Doineagu – Fumureni ) face legătura cu satul Rămești aflat pe DJ 677, cu satul Făurenidin comuna Lungești. Este drum pietruit.

- DC 63 ( Dimulești – Sărbi – Ușurei ) face legătura Între satul Dimulești al comunei Mădulari cu satele Sărbi și Ușurei ale comunei Șușani aflate În partea de nord . Este drum pietruit

- DC 64 ( Șușani – Stoiculești ) asigura legătura satului de reședință aflat pe DJ 677 cu satul Stoiculești aflat În partea de est. Este un drum pietruit În lungime de 3,3 km

- DC 65 ( Rămești – Adacale ) este un drum ce face legătura Între DJ 677 și partea de sud a satului Rămești În lungime de 1,8km, drum pietruit.

Mai există o serie de drumuri secundare  - ulișe sătești și unele drumuri vicinale care deservesc grupuri de proprietăți

Strada asigură circulația autovehicolelor ce transportă marfa sau persoane atăt În interiorul comunei căt și În județele limitrofe precum și În relație cu celelalte drumuri naționale din restul țării.

În afară de de aceste drumuri circulația se defășoară pe străzi secundare de asemeni neamenajate care au lătimi cuprinse Între 4,00 și 6,00m și care se Încadrează În categoria H.

## 2.7. BILANT TERITORIAL. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE

Bilanţul teritorial, cu proporţia dintre suprafeţele ocupate de zonele funcţionale pe întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază, se întocmeste atât pentru teritoriul extravilan, cât si pentru teritoriul intravilan.

Intravilanul existent se materializează în PUG  prin corelarea limitelor si suprafeţelor aflate în evidenţa Oficiului judeţean de organizare a teritoriului agricol, cu cele aflate în evidenţa Consiliului local.

Conform teoriei în componenţa intravilanului existent, organizat pe trupuri, intră (sau mai precis ar trebui să intre) terenuri reprezentând:

- localitatea de resedinţă;

- localităţi componente sau localităţi aparţinătoare;

- unităţi economice izolate (industriale, agrozootehnice, de depozitare, extractive etc);

- unităţi de gospodărie comunală si de echipare tehnico-edilitară (platforme de depozitare deseuri, puţuri de captare apă, gospodării de apă, staţii de transformare, staţii de epurare etc);

- unităţi necesare pentru funcţionarea sistemelor hidroameliorative (staţii de pompare, construcţii tehnice specifice etc);

- unităţi cu destinaţie specială;

- unităţi turistice si de agrement (hanuri, moteluri etc).

Unul din obiectivele de bază ale Planului urbanistic General, îl constituie organizarea zonelor funcţionale în cadrul teritoriilor localităţilor, organizarea relaţiilor dintre acestea în funcţie de folosinţa principală şi natura activităţilor dominante.

În prezent intravilanele localitaţilor componente prezintă zonificarea inclusă în cadrul P.U.G. , fiind structurate conform tabelului următor :

Bilanţul suprafeţelor zonelor funcţionale din teritoriul administrativ al localităţilor a fost prezentat in cadrul capitolului "încadrarea în teritoriul administrativ al comunei".

Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale

Zona centrală şi alte funcţiuni de interes public, include în principal dotările importante existente în localitatile componente, amplasate cu precădere în centrul localităţilor, accesibile din toate direcţiile.

Suprafeţele ocupate sunt în funcţie de importanţa localităţi,în corelare cu necesităţile populaţiei

Organizarea zonei centrale va avea în vedere constituirea unor ansambluri reprezentative ale dotărilor de interes public şi a locuinţelor în funcţie de dezvoltarea acestor localităţi.

Zone de locuit şi funcţiuni complementare

Include în prezent locuinţe şi dotări de importanţă secundară, cu precădere cele din sectorul particular, dispersate în cadrul intravilanelor şi care ocupă suprafeţe proporţionale cu mărimea şi importanţa localităţilor. Fondul construit mai puţin valoros, atât în ce priveşte valoarea arhitecturală cât şi materialele din care sunt executate construcţiile  este format din locuinţe individuale pe parcele individuale cu regim de înălţime predominant parter.

Se menţionează faptul că există în cadrul localitaţilor, o serie de gospodării părăsite datorită exodului populaţiei în zonele urbane.

Din discuţiile cu reprezentanţii primăriei locale, a rezultat faptul că există solicitări pentru extinderea intravilanelor localitaţilor, cu suprafeţe de teren necesare cu precădere pentru construcţia de locuinţe.

Disfuncţionalităţlle zonei de locuit - străzi nemodernizate in totalitate, fond construit învechit, lipsa echipamentului tehnico-edilitare, impun organizarea în perspectivă a unor unităţi teritoriale echilibrate ce pot conduce la dezvoltarea armonioasă a zonelor de locuit în baza Regulamentelor de urbanism.

Zona activităţilor economice

Principala funcțiune economică o constituie agricultura în sector privat și mai puțin în sector de stat. Specific comunei este sectorul agricol

Silvicultura , fondul forestier se află în administrarea Ocolului Silvic Valcea șI în sector privat.

Inițiativa particulară se manifestă în toate domeniile – servicii, comerț, iar în sfera producției se rezumă la ateliere de mică producție

Obiective de interes public

Proiectele de investitii pentru viitor sunt:

- Accesarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii rurale;

- Modernizarea drumurilor comunale si a ulitelor satesti, amenajare trotuare;

- Realizarea si modernizarea podurilor si podetelor din comuna;

- Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare pana la capacitate de 100%;

- Realizarea reţelei de alimentare cu gaz metan;

- Implementarea sistemului  ecologic pentru gestionarea deşeurilor în comună.

- Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna;

- Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor curemorca...etc.).

- Lucrari de regularizare a albiei râurilor;

- Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate;

- Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copii comunei

Exista monumente ale naturii conform legislatiei in vigoare:

## ROSCI0296 - Dealurile Drăgăşaniului

Activitatea în domeniu este guvernată de următoarele principale prevederi legislative:

1) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 (publicată în Monitorul Oficial

nr. 442 din 29 iunie 2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

2) Hotărârea Guvernului nr. 1.284 din 24 octombrie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 739 din 31 octombrie 2007) privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, dată în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2007. Hotărârea cuprinde, printre altele, anexele:

- Anexa 1 Lista ariilor de protecţie specială avifaunistică,

- Anexa 2 Hărţile ariilor de protecţie specială avifaunistică, scara 1/100.000,

- Anexa 3 Lista ariilor de protecţie specială avifaunistică declarate anterior,

- Anexa 4 Formularele standard pentru ariile de protecţie specială avifaunistică;

3) Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 7 februarie 2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, dat în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2007.

Ordinul cuprinde, printre altele, anexele:

- Anexa 1 Lista siturilor de importanţă comunitară,

- Anexa 2 Delimitarea regiunilor biogeografice ale României, scara 1/100.000,

- Anexa 3 Hărţile siturilor de importanţă comunitară, scara 1/100.000,

- Anexa 4 Lista speciilor si/sau tipurilor de habitate de interes comunitar pentru

care au fost declarate siturile de importanţă comunitară,

- Anexa 5 Lista de referinţă a tipurilor de habitate si a speciilor de interes

comunitar pentru care au fost propuse siturile de importanţă comunitară,

- Anexa 6 Formularele standard Natura 2000 completate pentru siturile de importanţă comunitară.

România este una dintre cele mai importante ţări în cadrul programului NATURA 2000, pentru că include cinci regiuni biogeografice diferite. Potenţialele Situri de Importanta Comunitară acoperă circa 13,8 % din întreg teritoriul ţării noastre.

Reţeaua ecologică NATURA 2000 reprezintă cea mai importantă reţea de situri la nivel european

pentru protecţia naturii, acoperind aproximativ 20 % din teritoriul Uniunii Europene. Scopul său este de a conserva pe termen lung habitatele si speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000.

Reţeaua Natura 2000 există din 1992, de când Directiva Habitate si Directiva Păsări reprezintă fundamentul pentru conservarea naturii în Europa. Susţine si promovează practicile tradiţionale,  asigurând beneficii economice

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B

Codul sitului ROSCI0296

Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000

Numele sitului Dealurile Drăgăşaniului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.185000

Latitudine 44.610833

Suprafață (ha) 7625.80

Altitudine (m)

Minimă 140.00

Maximă 326.00

Medie 246.00

Regiunea administrativă

| Județ | Pondere (%) |
| --- | --- |
| RO045 - Vâlcea | 90.00 |
| RO044 - Olt | 10.00 |

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

| Cod | Pondere | Reprezentativitate | Suprafață relativă | Stare de conservare | Evaluare globală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen | 17.00 | A | C | A | B |
| 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun | 1.00 | A | C | A | B |
| 9130 - Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum | 1.00 | B | C | B | B |

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

| Cod | Nume | Populație |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populație | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1088 | Cerambyx cerdo | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1083 | Lucanus cervus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1089 | Morimus funereus | P |  |  |  | C | B | C | C |

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

| Clase de habitat | pondere in % |
| --- | --- |
| N16 - Păduri caducifoliate | 98.00 |
| N21 - Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas) | 2.00 |
| TOTAL SUPRAFATA HABITAT |  |

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in regiunea biogeografica continentala, altitudine maxima 320m, altitudine minima 120m si are o suprafata totala de 7625.78 ha. Situl se compune din doua trupuri in suprafata de 3988.9 ha si perimetrul de 100.6 km, respectiv 3636.8 ha si perimetru de 119.5 km.

Calitate si importanță Importanta sitului rezida in cele trei tipuri de habitate de interes european identificate, dintre care tipul 91YO reprezinta 17% din suprafata totala, aflate intr-o stare de conservare foarte buna, respectiv buna.Prezenta populatiilor speciilor de coleoptere, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus.

Vulnerabilitate Situl este partial expus la poluarea industriala, in zonele situate in apropierea oraselor SLatina, Ramnicu Valcea si Pitesti, speciile cele mai susceptibile de uscare fiind gorunul, stejarul si garnita. Sporadic pot fi provocate incendii din neglijenta.

Tip de proprietate Regimul de proprietate predominant este proprietatea publica de stat,padurile sunt administrate de RNP Romsilva, prin Ocolul silvic Dragasani, dar exista si proprietati particulare (paduri, pasuni, fanete, terenuri arabile, vii, livezi etc). Aproximativ 16% din paduri sunt comunale si particulare.

Documentație Amenajamente silvice I.C.A.S., 1992,2002: Ocolul silvic Dragasani Donita et al, 2005: Habitatele din Romania.Date colectie Dr. E. Nitu

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

| Cod | Pondere % |
| --- | --- |
| RO04 - Rezevație naturală | 0.51 |

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

| Cod | Tip | Suprapunere % | Numele sitului |
| --- | --- | --- | --- |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.25 | 2.796.-Pădurea Tisa Mare |
| RO04 - Rezevație naturală | + | 0.26 | 2.797.-Pădurea Silea |

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) – negative

| Cod | Intensitate | % din sit | Influență |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 - Restructurare/ regrupare de parcele | B | 5.00 | - |
| 160 - Managementul silvic | C | 100.00 | 0 |
| 166 - Eliminarea copacilor morţi (Tăiere de igienizare) | B | 100.00 | - |
| 164 - Tăierea controlată | A | 0.00 | - |
| 241 - Capturarea (insecte, reptile, amfibieni) | B | 0.00 | - |

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

| Cod | Intensitate | % din sit | Influență |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 - Restructurare/ regrupare de parcele | B | 15.00 | - |
| 160 - Managementul silvic | B | 15.00 | - |
| 400 - Urbanizare, industrializare, şi alte activităţi similare | B | 0.00 | - |

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.

Planuri de management al sitului Padurile aflate in proprietate publica de stat sunt administrate de RNP Romsilva prin Ocolul silvic Dragasani

## 2.8. ZONE EXPUSE LA RISCURILE NATURALE

Aceste zone s-au inventariat prin grija consiliului judeţean Valcea  în cadrul unor lucrări distincte, pe baza:

- cercetărilor de teren,

- studiilor geotehnice privind construibilitatea terenurilor si condiţiile de fundare,

- concluziilor studiilor de specialitate, întocmite în acest scop,

- detalierii macrozonării teritoriului ţării, cuprinsă într-o secţiune a PATN,

- informaţii de la localnici privind evoluţia fenomenelor, ritmicitatea si amploarea lor.

Nu exista zone cu risc mare de inundabilitate conform hartilor de risc si hazard elaborate confrom DIRECTIVEI 2007/60/CE si realizate de ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE

## 2.9.    ECHIPAREA EDILITARA

Rețeaua hidrografică a comunei Șușani se compune din părăul Beica , cu un debit permanent ,mediu multianual de cca. 0,31mc/s, ce traversează satele Ușurei ,Șușani și Rămești și de părăurile Bălșoara , Căprioara, Sărbeana și Miloveanu toate cu un debit  nepermanent, ultimile trei se varsa în Beica pe teritoriul comunei Șușani

În comună nu există lucrări hidrotehnice importante.

Pe teritoriul comunei există o pănză freatică de mare adăncime pusă În valoare prin intermediul a două puțuri forate, unul în satul Ușurei cu H 150,00m și debit de 5,0l/s și unul în partea de sud a satului Șușani cu H 120,00m și debit de 4,0l/s. Pentru alimentarea cu apă comunei se propune forarea a încă unui puț în satul Stoiculești cu H120,00 și debit de 4,5l/s, care împreună cu cele existente satisfac necesarul populației

Disfuncționalități : În perioada de ploi torențiale de lungă durată apele care străbat comuna și la topirea zăpeziiproduc inundatii ale gospodăriilor populației și a terenurilor agricole urmate uneori de alunecări de teren.

### 2.9.1.	ALIMENTAREA CU APĂ

Comuna beneficiaza de o retea de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat

Apa potabilă este preluată din fântâni şi izvoare din pânza freatică, puternic influenţată de regimul precipitaţiilor, fără a fi asigurate condiţiile de potabilitate prevăzute de normativele în vigoare.

### 2.9.2.	CANALIZARE

Comuna nu beneficiaza de o retea de canalizare. Apele pluviale sunt şi cele menajere sunt colectate în şanţuri de scurgere care există pe 75% din străzi. Consiliul Local ȘUȘANI doreşte realizarea reţelei de canalizare în localitate, în perioada 2014-2020

### 2.9.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Localitatile componente sunt racordate la sistemul energetic naţional prin racorduri aeriene până la posturile de transformare existente, iar de aici, prin reţeaua de distribuţie sunt alimentate gospodăriile, dotările şi zonele economice.

Comuna Susani este alimentata  cu energie electrica din statiile 110 kV Dragasani si Mamura  prin   linii 20 kV din tabelul urmator  insumand cca 13,8 km in gestiunea CEZ Distributie .

| Nr. crt. | Denumire linie 20 kV | Observatii |
| --- | --- | --- |
| 1 | LEA 20 kV Dragasani Madulari 1 | Alimentare de baza |
| 2 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu | Alimentare de baza |
| 3 | LEA 20 kV Dragasani Madulari 2 | Alimentare de rezerva |
| 4 | LEA 20 kV Mamura Carlogani | Alimentare de rezerva |

Regimul de continuitate in alimentarea cu energie electrica al comunei Susani este unul foarte bun intrucat linile 20 kV LEA 20 kV Dragasani Madulari 1 alimenteaza instalatii de foraj si extractie petrol cu cu necesitati sporite de continuitate de care beneficiaza implicit si comuna Susani

La ora actuala, retelele 20 kV existente pe teritoriul Comunei Susani au capacitate de distributie disponibila care asigura dezvoltarea Comunei Susani pe termen lung.

Pe teritoriul Comunei Susani exista si cca 0,15  km de cabluri 20 kV (LES)

In Comuna Susani exista 11 posturi de transformare 20/04 kV de distributie publica a energiei electrice gestionata de CEZ Distributie din care sunt alimentate retelele stradale si circuite 0,4 kV de alimentare obiective sociale si o parte din agentii economici din comuna :

| Nr. crt. | Gestiune | Denumire post de transformare | Denimire LEA/LES 20 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEZ | PTA 20 KV STAICULESTI | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 2 | CEZ | PTA 20 KV SUSANI 1 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 3 | CEZ | PTA 20 KV SUSANI 2 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 4 | CEZ | PTA 20 KV SUSANI 3 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 5 | CEZ | PTAB 20 KV SUSANI 4 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 6 | CEZ | PTA 20 KV RIMESTI 2 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 7 | CEZ | PTAB 20 KV RIMESTI 1 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 8 | CEZ | PTAB 20 KV RIMESTI 3 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 9 | CEZ | PTA 20 KV SIRBI | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 10 | CEZ | PTA 20 KV FERMA ZOOTEHNICA USUREI | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |
| 11 | CEZ | PTA 20 KV USUREI 2 | LEA 20 kV PA Madulari Mamu |

Din punct de vedere constructiv remarcam ca avem 9 posturi de transformare aeriene (PTA-uri), PTA-urilor  au o zona de protectie si de siguranta circulara cu raza de 20 m cu aria de peste 1200 mp si dpua posturi moderne in anvelopa de beton.

In interiorul zonelor de protectie si de siguranta sunt instituite restrictii privind amplasarea constructiilor.

In Comuna Susani nu exista posturi de transformare aflate in gestiunea unor agenti economici

Cele 11 de posturi de transformare asigura la randul lor o capacitate de distributie  corespunzatoare care poate sustine mai ales dezvoltarea agentilor economici in ritm accelerat cel putin pe termen mediu.

Cu toate acestea remarcam existenta unor necesitati de indesire a posturilor de transformare in zonele rezidentiale urmare a indesirii constructiilor respectiv extinderii perimetrelor construibile alocate constructiei de locuinte. Din perspectiva agentilor economici, infiintarea de noi posturi de transformare este legata de aparitia si dezvoltarea agentilor economici in interiorul zonelor rezidentiale coroborata cu dorinta acestora de a avea disponibile tarife ale energiei electrice de medie tensiune ceea ce presupune ca acestia sa aiba in gestiune posturile de transformare.

Estimam ca pe termen scurt in Comuna Susani este posibil sa apara cca 2-3 posturi noi de transformare si cca 1,5 - 2 km de racorduri LEA/LES 20 kV pentru racordarea acestor noi posturi de transformare

Volumul retelor electrice stradale aeriene se ridica la cca 40,5 km LEA o,4 km care asigura alimentarea unui numar de  1826 locuri de consum.

Referitor la retelele electrice 20 si 0.4 kV din comuna Susani, majoritatea au aparut in anii 1960-1970 si care in acest moment sunt necadastrate deoarece pana in prezent in tariful de distributie a energiei electrice nu au fost permise costurile necesare cadastrarii. Acesta este motivul pentru care volumele de instalatii sunt aproximate.

### 2.9.4. TELECOMUNICATII

În comună există racorduri la reţeaua telefonică existentă în lungul drumurilor

•	 Telefonie fixa - comuna ȘUȘANI are centrala telefonica digitala proprie ce deserveşte aproximativ 500 de abonati.

•	 TV - locuitorii comunei ȘUȘANI sunt racordati la retele de distributie de televiziune.

•	Internet -gospodariile dispun de acces la internet.

•	Telefonie mobila - exista acoperire.

### 2.9.5. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Localităţile componente ale comunei nu dispun de sisteme de alimentare cu căldură, locuitorii ca şl dotările existente folosind sisteme individuale de încălzire (sobe cu combustibil solid).

### 2.9.6.	ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

In prezent locuitorii comunei nu beneficiaza de reteaua de alimentare cu gaz metan. Consiliul local are in plan pentru perioada 2014 - 2020 realizarea acesteia pana la acoperirea intregului necesar.

### 2.9.7.	GOSPODĂRIA COMUNALĂ

Salubrizare - exista platforme intermediare betonate la nivelul comunei iar gunoiul menajer şi cel agricol este colectat de un operator

Pentru cimitire s-a instituit o zona de protectie sanitara de 50 m

### 2.10  DISFUNCŢIONALITAŢI

Necesitatea protejării unor zone, monumente - aceste zone au fost puse în evidentă în cadrul planşelor P.U.G.

Probleme privind starea gospodăriilor,locuinţelor şi dotărilor .

Din analiza efectuată asupra situaţiei existente se constată că numărul de gospodării raportat la numărul de locuinţe reflectă faptul că există locuinţe părăsite la nivelul localităţilor, ca urmare a exodului populaţiei în zonele urbane.

Starea acestora este satisfăcătoare în general, existând totodată şi locuinţe în stare rea sau nesatisfăcătoare.

Gradul de dotare privind existenţa obiectivelor de utilitate publică este în general satisfăcătoare, acoperind necesarul actual.

Se menţionează starea fizică precară a unor obiective de utilitate publică ce necesită reparaţii.

Totodată trebuie amintit un alt aspect, legat de structura populaţiei pe grupe de vârstă relevând îmbătrânirea populaţiei în satele comunei.

Aspecte legate de raportul dintre gradul de echipare tehnico-edilitară şi necesităţile populaţiei

Gradul de echipare tehnico-edilitară la nivelul satelor componente este scăzut, necesităţile fiind îndreptate către asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, canal si gaze..

Situaţia circulaţiei rutiere în teritoriul intravilan al localităţilor prezintă aspecte critice legate de faptul că traseele sunt nemodernizate.

În intravilanele localităţilor este necesară ierarhizarea căilor de acces, prin crearea unor inele principale de circulaţie, ca şi modernizarea drumurilor existente (elemente geometrice, pante, curbe).

Se va da o atenţie deosebită amenajării intersecţiilor dintre drumul judeţean şi sistemul de circulaţie local, organizând circulaţia locală în mod judicios.

Lipsa sistemelor de irigaţii.

-	Aspecte legate în general de perioada de tranziţie la economia de piaţă, cu implicaţii directe în reorganizarea activităţilor agricole.

Probleme sociale legate implicit de activităţi economice

-	Structura pe grupe de vârstă a populaţiei relevă un procent ridicat de locuitori peste vârsta medie, din forţa de muncă este în deficit.

-	Structura pe vârste a populaţiei ocupate în agricultură în corelare cu gradul scăzut de exploatare mecanică a terenurilor agricole, relevă deficitul de forţe de muncă în raport cu necesităţile.

-	Posibilitatea antrenării în activităţi economice la nivel de comună - deci activităţi agricole în special - a personalului disponibllizat din activităţile industriale din mediul urban, cu domiciliul în comună.

Aceasta rămâne o opţiune a populaţiei, dar există posibilitatea de a deveni o necesitate.

### 2.11. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Discuţiile purtate de proiectant la nivelul primăriei, au relevat ca necesitate, constituind în acelaşi timp şi opţiunea locuitorilor comunei, introducerea în intravilan a unor terenuri agricole atribuite acestora, pentru a fi valorificate prin construirea de locuinţe.

Dat fiind faptul că din analiza efectuată a rezultat existenta unor locuinţe părăsite, cu statut de proprietate incert, a apărut necesitatea construirii de locuinţe noi şi construcţii anexe.

# 3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

## 3.1.	Studii de fundamentare

În prezent nu sunt elaborate studii de fundamentare pentru organizarea urbanistică şi amenajarea teritoriului administrativ al comunei.

Datele privind încadrarea localităţilor în tewritoriul administrativ al comunei, au fost preluate din planurile cadastrale ale comunei, şi secţiunile D.T.M.

Au fost executate studiu istoric, studiu topographic.

## 3.2.	Evoluţia posibilă, priorităţi

Cadrul natural, condiţiile geografice şi pedo-climatice ca şi situarea în teritoriu sunt premize ale dezvoltarii în perspectivă a comunei, în baza economiei cu caracter predominant agricol.

Încadrarea în reţeaua de localităţi a judeţului Valcea , asigurarea legăturilor cu localităţile acestuia prin intermediul căilor de comunicaţie rutieră existentă, constituie premize ale dezvoltarii comunei în perspectiva relaţiilor intercomunale şi implicit interjudeţene.

Gradul de dotare cu obiective publice de interes periodic şi ocazional a satului reşedinţă de comună, îi conferă acestuia posibilitatea dezvoltarii.

Prevederi ale Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional:

- nu sunt prevăzute măsuri speciale,

Prevederi ale Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean:

Priorităţile de intervenţie:

- stoparea declinului socio-economic prin relansarea si dezvoltarea activităţilor economice, a îmbunătăţirii nivelului de dotare si echipare a teritoriului si localităţilor, înlesniri fiscale si politici protecţioniste specifice zonelor rurale cu dificultăţi.

Obiectivele de utilitate publică necesare prioritar:

- executarea reţelelor de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare a apelor uzate menajere si a reţelei de gaze naturale,

- modernizări de drumuri judeţene si comunale.

Obiectivele noi se pot fundamenta pe baza PUG aprobat prin utilizarea fondurilor proprii, în cadrul documentaţiilor privind solicitarea de fonduri de la bugetul statului, din programul de dezvoltare regională sau de la Uniunea Europeană.

## 3.3.	Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu

În lipsa unor Planuri de amenajare teritorială au fost luate în consideraţie şi incluse în prezentul proiect, elementele din Studiul reţelei de localităţi a judeţului Valcea.

Astfel, sunt preconizate dezvoltari ale intravilanelor însoţite de restrângeri ale unor incinte economice, stabilirea ordinului de mărime şi importanţei zonelor "funcţionale, echiparea tehnico-edilitară şi terenurile necesare gospodăriilor de apă, ori a platformelor de depozitare a resturilor menajere din gospodării şi unităţi economice, organizarea circulaţiei rutiere şi stabilirea perimetrelor de interes istoric sau arhitectural.

Trupurile localităţii vor fi prezentate în capitolele următoare.

Se menţionează faptul că teritoriul administrativ al comunei nu a suferit modificări, modul de folosinţă al acestuia fiind prezentat în cadrul capitolului "încadrarea în teritoriul administrativ al comunei".

Relaţiile economice şi teritoriale ale comunei se manifestă în special în raport cu Caracal

Conform prevederilor si propunerilor din planurile de amenajare a teritoriului (judeţean si naţional), pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu se prevăd sau nu:

- nu se prevede înfiinţarea de noi artere de comunicaţii judeţene; reţeaua de drumuri comunale si stradale trebuie supusă unui proces de modernizare a suprafeţei de rulare (balastare, sanţuri de scurgere, accese la gospodării, etc);

- mutaţii intervenite în folosinţa terenurilor:

- fărâmiţarea terenurilor agricole care îngreunează execuţia mecanizată a lucrărilor agricole; cu sprijin financiar european se implementează un proiect prin care se încearcă comas area terenurilor, cel puţin în cadrul unei proprietăţi, proiect în urs de realizare;

- reducerea semnificativă a suprafeţelor destinate livezilor;

- lucrări majore prevăzute/propuse în teritoriu:

- conform PATJ, în zonele subcarpatice si depresionale sunt necesare lucrări de combatere si prevenire a alunecărilor de teren si combaterea eroziunii de suprafaţă pe versanţi;

- deplasări pentru muncă: transportul de persoane este asigurat de firme private;

- dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare:

- sistem de alimentare cu apă,

- reţea de canalizare cu staţie de epurare,

- balastarea drumurilor comunale si a străzilor

## 3.4. Dezvoltarea activităţilor economice

### 3.4.1.	Activităţi industriale, depozitare şi de construcţii

Activităţile industriale ce se desfăşoară în comună sunt legate de : debitare si prelucrare a materialului lemnos, brutarie, prelucarea lemnului, colectarea fructelor.

Pe baza producţiei agricole, în scopul valorificării superioare a produselor pot apare la nivel de comună, unităţi ale industriei mici iniţiate cu precădere de întreprinzători particulari, în acest sens existând disponibilităţi de teren în principal în zonele economice menţinute.

Asigurarea cu utilităţi a acestora va putea fi rentabilă prin cooperarea acestora la realizarea echipării tehnico-edilitare.

Din datele deţinute în prezent, nu rezultă solicitări în sensul dezvoltarii industriale, dar trebuie menţionat faptul că o astfel de eventualitate ar conduce la crearea de noi locuri de muncă pentru populaţie.

### 3.4.2.	Agricultura

Teritoriul administrativ al comunei ȘUȘANI se încadrează din punct de vedere al zonării producţiei agricole  şi creşterea animalelor.

Se menţionează şi posibilitatea dezvoltarii economice în baza activităţilor piscicole.

De asemenea în funcţie de potenţialul economic al comunei, se preconizează dezvoltarea activităţilor de cultivare a plantelor cerealiere, în perspectivă revigorarea sectorului zootehnic.

Desfacerea produselor agricole se va realiza în sistemul pieţei libere.

### 3.4.3.	Dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement

Având în vedere potenţialul peisagistic al zonei, relieful, potentialul cultural al zonei,  se pot atrage turisti in turismul rural.

Comuna este  favorizată cu potenţial turitic şi de agrement ridicat: potentialul turistic, fondul de floră şi faună, calitatea peisagistică, existenţa unor monumente istorice ar putea fi exploatate din punct de vedere touristic astfel:

- Crearea infrastructurii turistice (structuri turistice de cazare, de alimentaţie publică, de agrement);

- Păstrarea şi reabilitarea locuinţelor şi monumentelor vechi ale comunei pentru evidenţierea stilului arhitectural tradiţional al zonei;

- Potenţial de dezvoltare a agroturismului şi turismului religios;

- Existenţa programelor de finanţare ale Uniunii Europene privind dezvoltarea turismului;

### 3.4.4.	Alte activităţi

Propunerile locale nu prezintă importanţă majoră cum ar fi amplasarea unor obiective ce ar necesita suprafeţe de teren, ori intervenţii în sistemul circulaţiei rutiere ce ar presupune organizarea de şantier. Aceste propuneri vizează intervenţii în ce interesează zonele funcţionale şi echiparea tehnico-edilitară.

## 3.5. Evoluţia populaţiei, elemente demografice şi sociale

### 3.5.1. Estimarea evoluţiei populaţiei

În ultimii ani, datorită declinului economic, a profundelor modificări şi implicări social-economice (deteriorarea nivelului de trai în special) s-a înregistrat scăderea continuă a populaţiei în general în mediul rural, determinat de scăderea natalităţii ca urmare a legalizării întreruperilor de sarcină, a creşterii ratei mortalităţii şi a creşterii ponderii grupei de vârstă de 60 ani şi neste (peste 33%).

De aceea, preliminările făcute asupra evoluţiei populaţiei au avut la bază principiile politicii demografice de stimulare a creşterii naturale a populaţiei şl de utilizare cât mai completă a resurselor de muncă la nivel de comună.

-	diminuarea migraţiei sat-oraş şi menţinerea unor structuri demografice echilibrate prin creşterea ponderii tineretului în cadrul localităţilor componente, fapt ce va determina creşterea indicelui de natalitate şl respectiv a sporului natural;

-	creşterea gradului de dotare şi echipare a localităţilor rurale, realizarea unor condiţii de viată şi muncă optime, comparativ cu cele din mediul urban.

Ţinând seama de cele enunţate mai sus şi având în vedere situaţia actuală de trecere la economia de piaţă, când nu pot fi stabilite în mod cert locurile de muncă pe societăţi economice, social-culturale, comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, în curs de formare, s-a estimat pentru anul 2012 creşterea cu precădere a ponderii sectorului terţiar (servicii către populaţie) şi a sectorului secundar (în special unităţi mici şi mijlocii industriale de prelucrare şi valorificare a produselor agricole).

Considerând ponderea populaţiei ocupate în se va prezenta în tabelul următor, în mod orientativ, structura pe secotare de activitate  la nivel de comună.

## 3.6. Organizarea circulaţiilor şi a transporturilor

### 3.6.1. Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun

Disfuncţionalităţile prezentate în cadrul analizei situaţiei existente privind intersecţiile DJ si DC şi cu traseele drumurilor locale sau comunale neamenajate au condus la următoarele propuneri :

-	amenajarea intersecţiilor între circulaţia locală şi traseele drumurilor

Circulaţia locală

Organizarea circulaţiei locale se referă atât la ierarhizarea circulaţiei, cât şi la modernizarea suprafeţelor carosabile.

Astfel, pe trasee existente s-a urmărit organizarea unor inele de circulaţie principală care să asigure atât legătura cu drumul judeţean, cât şi accesele carosabile în zonele funcţionale.

Intersectarea între circulaţia locală şi cea intercomunală, se va realiza numai la nivelul inelelor de circulaţie principală, urmând ca intersecţiile respective să fie amenajate.

Propunerile de reglementări prezintă profile transversale ale străzilor în funcţie de categoria de importanţă,  incluzând gabaritele suprafeţelor carosabile şi pietonale(trotuare).

Spaţiile rezervate pentru parcaje, vor fi situate în zonele centrale ale localităţilor şi în zona activităţilor sportive, considerându-se că aceste zone vor deveni oeriodic puncte de aglomerări de trafic.

Pentru unităţile economice spaţiile pentru parcaje, vor fi asigurate în incintele acestora.

## 3.7. ZONIFICARE FUNCŢIONALA, STABILIREA INTRAVILANULUI

Bilanţurile teritoriale ale teritoriilor intravilane propuse, comparativ pentru satele componente ale comunei.

Pentru marcarea difereţelor între suprafeţele cuprinse în intravilanele existente şi cele cuprinse în intravilanele propuse, menţionăm că :

-	în planşele referitoare la situaţia existentă s-au evidenţiat perimetrul OCPI şi perimetrul aprobat de Consiliul Judeţean în 204;

-	în planşele referitoare la reglementări s-a evidenţiat  intravilanul propus

Introducerile în intravilanele existente au fost conforme cu opţiunile locuitorilor comunei şi cu propunerile prezentului Plan urbanistic.

Restrângerile intravilanelor au fost determinate de restrângerile activităţilor unor sectoare economice.

## 3.7.1.	Interdicţii temporare de construire

În intravilanele propuse nu exista  restricţii temporare de construire

## 3.7.2.	Interdicţii definitive de construire

În intravilanele propuse nu exista  restricţii definitive de construire

## 3.7.3.	Zonificare funcţională

Zona de parcuri, recreere şi sport

Prin Planul Urbanistic se propune amenajarea ca zonă verde, ogaşele şi văile torentelor, afluenţilor pârâului tasau - care străbat intravilanele..

De asemenea, planul urbanistic mai propune amenajarea mai multor zone de agreement, evidentiate in plansele 3

Toate aceste zone necesită întocmirea unor documentaţii specifice pentru punerea în valoare în vederea utilizării lor atât de locuitorii comunei, cât şi de vizitatorii ocazionali.

Este o propusa o crestere de la 0.73   ha  la 21.88  ha a zonelor verzi.

## 3.8. REABILITAREA, PROTECŢIA SI CONSERVAREA MEDIULUI

În cadrul intravilanului propus, s-au definit zonele protejate din jurul bisericilor-monument de arhitectură.

Aceste zone necesită a fi protejate atât prin lucrări de restaurare, reparaţii sau întreţinere cât şi prin crearea unui cadru corespunzător.

## 3.9.	MASURI DE PROTECŢIE A ZONELOR DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR EXPUSE LA RISCURILE NATURALE

Planul urbanistic propune :

-	lucrări de regularizare, adâncire, decolmatare a albiilor afluenţilor sau torenţilor care străbat teritoriile intravilane ale satelor componente;

-	plantarea versantilor - care pot da fenomenul de alunecare, de degradare a terenului;

-	drenarea izvoarelor de coastă;

-	realizarea lucrărilor de susţinere, de ranforsare pentru drumurile care trec prin zonă;

## 3.10.	FONDUL LOCUIBIL ŞI ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ZONEI DE LOCUIT

Analiza situaţiei existente a fondului locuibil corelată cu estimarea populaţiei în perspectivă conduce la stabilirea necesarului total de gospodării şi locuinţe :

Pentru unităţile teritoriale de referinţă ale zonelor de locuit s-au avut în vedere situaţia existentă : regimul mediu de înălţime, suprafeţele mari de terenuri ce urmează a fi introduse în intravilan şi pentru care se vor elabora documentaţii de urbanism, în scopul construirii de locuinţe.

Astfel s-au stabilit P.O.T. şi C.U.T. propuse, potrivit gradului de ocupare în perspectivă.

Pe unităţile teritoriale de referinţă în cadrul zonei de locuit, s-a procedat la efectuarea unei medii P.O.T. şi C.U.T. prin luarea în calcul a suprafeţelor de teren ocupat de construcţii de locuinţe existente şi proporţional a supra#feţelor de teren neocupat în prezent.

Destinaţia terenurilor

În intravilanele propuse suprafeţele deteren sunt organizate pe zone funcţionale prezentate în capitolele anterioare.

a) Interdicţii temporare şi definitive de construire

În intravilanele propuse au fost instituite restricţii temporare de construire pentru zonele care necesită Studii de aprofundare referitoare la organizarea zonelor funcţionale ori amenajări privind echiparea teritorială. De asemenea, sunt evidenţiate zonele cu interdicţii definitive de construire în culoarele de protecţie al LEA 20 KV. Prezentăm pe sate, zonele cu interdicţii de construire.

Suprafeţele de teren aferente zonelor protejate cu valoare istorică, peisagistică, ori protejate sanitar, au fost determinate potrivit reglementăarilor în vigoare.

## 3.11. DEZVOLATAREA ECHIPARII EDILTARE

În funcţie de concluziile analizei situaţiei existente si de necesităţile calculate se propun următoarele categorii de lucrări:

Gospodărirea apelor

- lucrări hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul prezentului PUG:

- elaborarea unui proiect de exploatare a resurselor de balast care să protejeze terenurile agricole adiacente si construcţiile civile riverane drumurilor de exploatare;

### Extinderea sistemului de alimentare cu apa

Proiectul de executare a retelei de alimentare cu apa potabila, va avea la baza in principal urmatoarele premize:

-	executarea retelei de distributie a apei potabile;

-	amplasarea caminelor de vane in punctele de amplasare:

- a vanelor de linie,

- a vanelor de golire si aerisire,

- intersectie de retea de conducte cu vane de sectorizare;

-	amplasarea hidrantilor exteriori de incendiu, conform normelor in vigoare;

-	1 statii de pompare;

-	2 bazin pentru rezerva de apa cu capacitatea de 400 mc fiecare si care asigura un debit de apa de 390  mc/zi (debit necesar pentru intreaga localitate) ;

Realizare de fronturi de captare

In urma calculelor efectuate s-a ajuns la un debit de :

Apa potabila : - Qorar max  = 40,15 [mc/h] = 11,15 [l/s].

-   Qmax zi  = 385,48[mc/zi] = 7,94 [l/s]

Având în vedere numărul de locuitori, aferenti strazilor luate in calcul, debitele rezultate, configuraţia terenului si sursa de apa disponibila s-au adoptat două scenarii, care diferă între ele prin soluţia aleasă privind constructia statiei de tratare si tipul de conducter folosite la executia retelei.

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică

Schema tehnologica a sistemul de alimentare cu apă cuprinde:

•	Gospodăria de apă care conţine  2 rezervoare de  400 mc  fiecare ;

•	Reţeaua de distribuţie apă potabilă, care conţine reţele de distribuţie, grupate pe zone de presiune, 2 statii de pompare, camine de vane si hidranti de incendiu.

Din punct de vedere constructiv, sistemul de alimentare cu apă cuprinde:

Reteaua de distributie

Pentru alimenarea cu apă potabilă şi stingerea din exterior a incendiilor, s-a prevazut o retea de distributie apa executata cu tevi din polietilena de inalta densitate, care va implica:

-	executarea retelei de distributie a apei potabile din teava, PEID cu strat exfoliabil de PP, Pn 10, SDR 17, cu diametrede 110 mm, distribuite dupa cum urmeaza :

Panta de montaj minima a conductelor va fi cuprinsa intre 0,5-1 ‰, conform STAS 6819-82. La incrucisari cu alte reţele edilitare: de gaze, cabluri electrice, cabluri telefonice, reţele de termoficare, conducte de canalizare, etc se vor respecta distantele minime şi condiţiile de protecţie prevăzute în STAS 8591/97 - „Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare" în avize si reglementări in domeniu.

Subtraversari:

La subtraversarea drumurilor conducta de apa va fi introdusa intr-o teava de protectie metalica, executia subtraversarii fiind realizata fara deteriorarea imbracamintii asfaltice a drumului. Subtraversarea drumurilor se va realiza conform prevederilor STAS 9132/87, de catre o firma specializata.

Hidranti:

Hidrantii de incendiu se vor monta conform Normativului pentru proiectarea si executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatii din mediul rural P66-2001. Hidrantii sunt amplasati in general la intersectii de strazi, la distanta de minim 5 m fata de cladiri, conf. I9-94.

Camine:

Camine de vane

Căminele pentru vane  sunt  construcţii subterane executate sub nivelul drumurilor aflate in circulaţie  şi adăpostesc vanele de izolare aferente conductei de aducţiune principale.

Căminele pentru vane sunt clasificate după dimensiuni şi după dispunerea echipamentelor. Pentru căminele care adăpostesc numai instalaţii de golire sau aerisire/dezaerisire, au fost prevăzute cămine de plastic.

Accesul în căminele de vane se va realiza printr-un gol de acces Ø 1100 mm acoperit cu capac metalic carosabil sau necarosabil conform STAS 2308 – 81 în funcţie de amplasamentul căminului, cu ajutorul unor scări cu trepte din OlZn Ø 25 mm. Toate confecţiile metalice vor fi protejate la coroziune prin zincare.

Vanele sunt prevăzute cu compensatori de montaj.

Armături de golire

Armăturile de golire s-au prevăzut în punctele joase ale conductelor.

Racordurile de golire şi spălare au fost astfel concepute astfel încât să asigure protecţia sanitară (să împiedice pătrunderea impurităţilor în conductele de apă potabilă).

Diametrul robinetelor de golire s-a luat 1/4 din diametrul conductei pe care se montează, dar nu mai puţin de 50 mm.

Camine de golire

Pentru căminele care adăpostesc numai instalaţii de golire au fost prevăzute cămine de plastic.

Accesul în căminele de golire se va realiza printr-un gol de acces Ø 1100 mm acoperit cu capac metalic carosabil sau necarosabil conform STAS 2308 – 81 în funcţie de amplasamentul căminului, cu ajutorul unor scări cu trepte din OlZn Ø 25 mm. Toate confecţiile metalice vor fi protejate la coroziune prin zincare.

Dispozitive de aerisire - dezaerisire

În punctele cele mai înalte ale traseului s-au prevăzut robinete automate de aerisire-dezaerisire, montate în cămine vizitabile, prevăzute cu evacuarea corespunzătoare a apei (astfel încât să se împiedice pătrunderea impurităţilor, deci contaminarea apei potabile).

Pentru căminele care adăpostesc numai instalaţii de golire sau aerisire/dezaerisire, au fost prevăzute cămine de plastic.

Camine de aerisire - dezaerisire

Caminele de aerisire/dezaerisire sunt de gabarit mic si sunt prevazute cu vane automate de aerisire-dezaerisire cu diametru ventilelor de aerisire de 1¨.

Pentru căminele care adăpostesc numai instalaţii de aerisire/dezaerisire au fost prevăzute cămine de plastic.

Caminele vor avea capac necarosabil in cazul in care se vor executa in spatiul verde, in caz contrar vor avea capac carosabil.

Placa se va monta dupa pozitionarea si montarea tuturor armaturilor de inchidere si golire, a tuturor pieselor de legatura cu conductele de distributie a apei potabile. Caminele de vane sunt pozitionate in zonele posibile carosabile sau necarosabile, pentru care s-a luat in calcul o sarcina utila de 10 tone/osie.

Inainte de turnarea betonului in peretii caminelor, se vor monta piesele de trecere etanse simple fixate in cofraj. De asemeni, caminele vor fi prevazute cu scari de acces metalice, din otel beton Ø 20 mm, in cazul in care caminele vor fi mai adanci de 1,5 m.

REZERVOR APA 400 mc

Rezervor cilindric suprateran cu carcasa realizata din placi metalice din otel galvanizat la cald având grosimea de 3 mm +++

Rezervorul este întărit in lateral cu sisteme de ranforsare din otel galvanizat la cald in cazul in care vor fi diferite nivele de umplere pentru a asigura carcasa exterioara in caz de intemperii (vânt puternic , zăpada)

Gradul de rigidizare a rezervorului este calculat in funcţie de regiunea de amplasare (viteza vânt, încărcare de zăpada , zona seismica, domeniu de temperatura) .

Rezervoarele standard sunt calculate pentru o presiune atmosferica normala, riscul seismic , încărcarea de zăpada si viteza vântului din zona de amplasare.

Materiale :

Acoperis: din perete tip sandwich din poliuretan cu grosimea de 50 mm pana la 80 mm, pe structura de traverse din profile tip I si tip U.

Structura rezervorului este format din placi de otel galvanizat, 2500x1250 mm, cu care se formeaza virole cilindrice. Acoperirea anticoroziva este prin zincare la cald, de la 390 gr/m2 Zn. Grosimea placilor este cuprinsa intre 2-4 mm in functie de calculul de rezistenta statica si dinamica a respectivului rezervor. Izolatia termica este aplicata in interiorul rezervorului cu placi de polistiren expandat cu o grosime de la 50 mm la 80 mm in functie de zona unde se monteaza echipamentul, protejate de un strat de geotextil de 2 mm(200 gr/m2) cu rol de bariera termica. Deasemenea intre fundatia de beton si membrana se va asterne un strat dublu din geotextil pentru protejarea acesteia din urma si pentru a reduce transferul termic.

Etanseitatea rezervorului este datorata unei pungi din EPDM (Butyl) pentru rezervoare de stocare apa incendiu si pentru cele de stocare apa potabila, aceasta avand rolul de a tine apa si care este croita conform formei si dimesiunilor geometrice ale rezervorului.

Scarile, stuturile de racordare, consolele de fixare a tevilor la interior si accesorile incluse in rezervor sunt din inox.

Fiecare rezervor va fi insotit de:

-      lista completa de materiale cu specificatiile lor;

-     desenul de ansamblu al rezervorului cu detaliile pentru conectica aleasa;

-	agrement tehnic ICECON

-	aviz tehnic – CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII;

-	certificat ICECON - SR EN ISO 9001:2008 ;

-    aviz tehnic si agrement tehnic pentru geomembrana EPDM;

-    proiectul pentru fundatia rezervorului.

-	cerificat de calitate de la producator -.

-	Otel galvanizat (NFEN10147 calitate S355NCZ350)

Parametri dimensionali:

Capacitate	400 mc

Diametru	12 m

Inaltimea nominala a rezervorului	3.30 m

Tipul izolatiei	Intern

Grosimea izolatiei	50 mm

Puterea instalata	1 x 3 kw

Culoare rezervor 	Galvanizat

Descrierea rezervorului:

Rezervor din panouri din otel zincate la cald, de tip suprateran, constructie multistrat, montaj prin imbinari demontabile cu suruburi zincate la cald, asamblarea se face din componente, pe santier, contine o membrana din PVC armat astfel incat apa nu intra in contact cu peretii rezervorului asigurand o etansare perfecta.

Rezervorul este compus din panouri din otel galvanizat cu dimensiuni de 2500 x 1250 mm.

Acestea sunt imbinate cu suruburi de tip GEOMET clasic 8.8  640 N/ mm². Grosimea panoului variaza in functie de calculul de rezistenta al producatorului specific capacitatii, incarcarii la zapada, la vant si conform zonei seismice specificate. Materialul din care este confectionat panoul este  SGD 350 / Z 350 acoperire galvanica 700 g/m².

Acoperisul este o structura rigida din panouri din otel sandwich, riflate tip  260/20, cu grosime specifica de 0.75 mm, asezate pe structura de traverse confectionate din profile Z si I galvanizate otel  S 350 GD. Traversele sunt montate pe axele rezervorului obtinandu-se o panta de 1-2 %. Sistemul de imbinare etans al panourilor acoperisului elimina infestarea cu apa rezultata din precipitatii. Muchia rezervorului este protejata printr-o masca confectionata in unghi drept.

Izolatia rezervorului:

Peretii rezervorului sunt izolati cu panouri de polistiren cu grosime de 50 mm tip FS-15, fixate intre panourile din otel si membrana de butyl. Modul de fixare al membranei de marginea rezervorului precum si acoperisul etans nu permit contactul cu apa a izolatiei termice.

Echipamente:

Rezervorul este dotat cu un incalzitor electric de 3 kw , cu termostat inclus care care porneste cand temperatura apei scade sub +5 deg. C. Incalzitorul este montat pe peretele rezervorului in partea superioara in zona scarii de acces si a vanei cu flotor.

•	Alimentare din rezervor – 1 x DN 100 ( inclusiv cu vana cu plutitor )

•	Golire de fund cu robinet – DN 80

•	Aspiratie alimentare cu apa 1 x Dn 150 mm; cu lira de demarcare volum cu dispozitiv antivortex

•	Conexiune fixa incendiu 1 x DN 100

•	Dispozitiv de preaplin – DN 150

•	Ventilatie – DN 100

•	Incalzitor electric termostatat 1 X 3 kw

•	Indicator nivel cu cadran x 1 buc

•	Trapa de acces rectangulara  din 600 x 600 pe acoperis

•	Scara de acces cu cos de protectie si platforme inclusa

•	1 x piese de fixare cu suruburi , saibe, piulite si garniture de etansare

•	1 x sisteme de ranforsare a rezervorului

•	Izolatie termica

Rezervoarele  includ, fiecare, urmatoarele accesorii:

•	Alimentare inox D 304

•	Menajer inox D 304

•	Preaplin inox D 304

•	Golire inox D 304

•	Racord pompieri inox D 304

•	Casa vanelor din otel galvanizat

•	Robinet cu flotor

•	1 x 3kW Incalzitor Imersat, optional

•	Placa, contraplaca anti-vortex si sorb inox D 304

•	Scara acces inox

•	Izolatie termica

•	Robineti fluture pentru racord pompieri si golire de fund

•	Indicator de nivel hidrostatic.

Umplerea rezervorului se poate face dupa ce montajul acestia si toate legaturile au fost terminate.

Umplerea initiala se face pana la nivel de 1 mCA pentru a verifica etanseitatea conexiunilor din partea inferioara a rezervorului. Dupa doua ore de la inspectia  flanselor si conexiunilor cu grupul de alimentare se adauga restul cantitatii de apa pana cand vana cu flotor inchide alimentarea. Daca apa trece prin conducta de preaplin se verifica functionarea vanei cu flotor si se regleaza tijele de actionare a flotorului.

Daca dupa 48 de ore nu s-au inregistrat scurgeri ( balti formate pe fundatie, scurgeri in jet prin peretii rezervorului, scurgeri prin flanse sau incalzitor ) atunci testul de etansare este pozitiv.

STATII DE POMPARE

Statia de pompare va fi echipata cu un skid compus din 1F+1R electropompe  si un vas de hidrofor de 24 l. Pompele, cu turatie variabila, din care una de rezerva, asigura la limita statiei urmatoarele caracteristici:

Vasul pentru mentinerea presiunii in retea se prevede cu membrana elastica. Pentru dimensionarea acestuia s-a avut in vedere pornirea pompei la valoarea de 30 mCA si oprirea la valoarea presiunii corespunzatoare pe curba pompei la debitul minim admis, dar fara a depasi presiunea maxima admisa in retea (60 mCA) precum si numarul maxim de porniri orare admise de motor.

Statia de pompe este prevazuta cu:

•	Pe aspiratie, pentru fiecare pompa:

-	Robinet de sectionare

-	Filtru

•	Pe refularea pompelor:

-	Robinet de retinere cu clapeta pentru fiecare pompa

-	Robinet de sectionare pentru fiecare pompa

-	Racord pentru manometru cu robinet

•	Pe conducta de refulare generala:

-	Racord pentru robinet prelevare probe de apa

-	Racord pentru testare

-	Debitmetru

-	Robinet de retinere cu clapeta

-	Robinet general de sectionare

### Sistemul de canalizare

Prezenta investitie consta in realizarea unui sistem de canalizare menajera si a unei statii de epurare.

>Sistemul de canalizare menajera va fi compus din:

•	Reţea de canalizare menajera

•	Statii de pompare ape uzate menajere

•	Statie de epurare

Reţea de canalizare menajera

Reţeaua de canalizare propusa pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populaţie si agenţii economici din comuna Susani, satele Ramesti, Stoiculesti, Uşurei, Sârbi este de tip divizor, si anume preia numai apele uzate menajere ce corespund incarcarilor impuse de NTPA 002/2005.Menţionam ca tranzitarea apelor uzate menajere se va face către statia de epurare propusa in satul Ramesti.

Dimensionarea reţelei de canalizare s-a făcut conform STAS 1846-1/2006 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 70%.

Reţeaua de canalizare menajera a fost propusa pentru consumatorii care se vor branşa in momentul realizarii acestor tronsoane de colectare, cu menţiunea ca acestea au fost dimensionate de la inceput pentru a putea prelua si consumatorii de pe drumurile lăturalnice.

Colectarea apelor menajere se va face prin intermediul unei reţele de canalizare independenta alcatuita din tuburi din PVC-KG si PEID montate sub adancimea de inghet. Adancimea de pozare a colectoarelor realizate din PVC-KG variaza in funcţie de panta colectorului data astfel incat sa indeplineasca viteza de autospalare de 0,7m/s.

Reţeaua de canalizare apa menajera cu curgere gravitaţionala va fi din tuburi din PVC-KG cu De 250mm, precizând ca profilul circular din tuburi PVC-KG este avantajos pentru debite mici deoarece nu prezintă o rugozitate mare si are durabilitate crescută in exploatare.

Săpăturile necesare pentru execuţia reţelei de canalizare se vor executa mecanizat si manual, fiind asigurate prin sprijiniri. In timpul execuţiei lucrărilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea construcţiilor si a instalaţiilor invecinate sau interceptate, precum si pentru protectia muncitorilor, a pietonilor si a vehiculelor.

Tuburile din PVC-KG se vor monta pe un pat din pietriş cu granulometria 10-15 mm sau nisip amestecat cu pietriş cu granulometria < 20 mm compactat manual 90% si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din pietriş cu granulometria 10-15 mm sau nisip amestecat cu pietriş cu granulometria < 20 mm) compactat manual 85%. In rest umplutura se va executa cu straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul > 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 100%.

Reţeaua de canalizare menajera sub presiune (conductele de refulare ale statiiior de pompare) va fi realizata din conducte din PEID De 90, Del 10, De140 si 160 mm. Conductele din PEID se vor poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria <10 mm si grosimea de 15 cm, deasemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosime de 15 cm din acelaşi material necoeziv (nisip) cu aceeaşi granulometrie. In rest umplutura se va	executa cu	straturi de	max.15	cm

(straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul >	10 cm si de	fragmente	vegetale si

animale), umplutura compactata 95%.

Deasupra intregii reţele de canalizare la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

De-a lungul reţelei de canalizare s-au prevăzut cămine de capat, cămine de trecere si cămine de schimbare de direcţie in număr total de 547 buc.

Pe reţeaua de canalizare menajera sub presiune ( conductele de refulare ale statiiior de pompare) s-au prevăzut cămine de curăţire si golire in număr total de 11 buc.

In cazul de fata căminele de forma circulara, vor fi prefabricate din beton,	prevăzute cu gura	de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi o serie de trepte metalice fixate in peretele lateral. Căminele de vizitare si intersectie se vor realiza in conformitate cu STAS 2448-82, din elemente prefabricate. Racordarea tubului din PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigura etansarea corespunzătoare.

Dupa terminarea lucrărilor de montaj, inainte de execuţia umpluturilor, se executa proba de etanşeitate a canalului din PVC-KG, pe porţiuni.

In vederea incercarii care se face cu apa, se prevăd urmatoarele lucrări pregătitoare:

>	umpluturi de pamant parţiale, lasand imbinarile libere;

>	inchiderea etanşa a tuturor orificiilor;

>	blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor sensibile de deplasare in timpul probei încercarea la presiune interna cu apa

Tronsoanele de conducte se umplu cu apa intre doua cămine si se menţin cel puţin 2 ore la presiune medie de 2m coloana de apa. Dupa aceea se masoara cantitatea de apa scursa efectiv in 15 minute si se compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula:

In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare, se iau masuri de remediere, dupa care se reface proba.

Proba de presiune pentru conductele de refulare (PEID) ale statiilor de pompare se realizeaza, pe cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducta supusa probei si in special, toate imbinarile care vor trebui sa ramana descoperite. Proba hidraulica de presiune a unei reţele constituie examenul final: ea permite, in special, sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost bine făcut si in mod corect. Ea este realizata de antreprenor pe masura avansarii lucrărilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de configuraţia şantierului (traseu, profil al tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m deoarece cu cat tronsonul supus probei este mai mare, cu atat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de apa.

Daca se vor respecta toate condiţiile de pozare, conductele vor fi un excelent mijloc de transport, sigur, economic si durabil.

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Reţele de distributie STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a reţelelor subterane.

STATIE DE EPURARE

Statia de epurare ce va deservi comuna Susani va avea o capacitate de 400 mc/zi. împrejmuirea statiei de epurare este prevăzută cu panouri de plasa de sarma cu inaltimea de 2 m, montate pe stâlpi metalici fixaţi in fundaţii din beton si porţi de acces pietonal si auto. împrejmuirea are o lungime de cca. 160 ml.

Suprafaţa statiei de epurare este de 1500 mp.

Pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare se prevede un branşament din reţeaua de alimentare cu apa proiectata. Conducta de alimentare va fi din PEID, cu diametrul De = 63 mm.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reţeaua de canalizare trebuie sa fie conform NTPA- 002/2005, si anume :

Soluţia tehnologica

Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentraţiilor indicatorilor avuţi in vedere pentru acestea, si urmăreşte in mod special reţinerea materiilor in suspensie (SS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CB05) si eliminarea compuşilor azotului si fosforului.

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

>	Reţele tehnologice;

>	Cămine de canalizare;

>	Bazin de admisie apa menajera, distributie si by-pass;

>	Cămin gratar manual;

>	Deznisipator separator de grăsimi;

>	Bazin de omogenizare, egalizare si	pompare apa menajere;

>	Treapta de epurare mecano - biologica compacta;

>	Unitate de dezinfectie cu ultraviolete;

>	Unitate de deshidratare sediment;

>	Platforma depozitare containere reziduuri;

>	Container de personal.

Descrierea treptelor de epurare

a.Treapta de epurare mecanica

In statia de epurare apa uzata menajera ajunge gravitational in statia de pompare SPAU14- SE iar de aici prin pompare ajunge in Căminul /preaplin/by-pass. Mai departe, in funcţionare gravitaţionala, apa uzata menajera ajunge la gratarul manual, unde au loc reţinerea materiilor solide in suspensie, de aici mai deparete apa uzata ajunge gravitational in deznisipator/separator de grăsimi, unde se reţin nisipul si grăsimile.

Reţinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, incarcate in saci/container, evacuate si depozitate pe platforma de depozitare.

Din căminul gratarului manual, dupa reţinerea materiilor grosiere, apa uzata ajunge gravitational in separatorul de grasimi/deznisipator unde are loc separarea particulelor solide/grasimilor.

Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitational, pe masura acumularii acestora, intr-un bazin de colectare grăsimi.

In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice, biopreparate. Dupa umplerea bazinului, grăsimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca. 12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare.

Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip, cu rotor rezistent la abraziune, intr-un bazin de stocare, spalare si scurgere nisip, prevăzut cu radier drenant cu barbacane si strat geotextil ce permite filtrarea si scurgerea apei inapoi in deznisipator. Nisipul este spalat si tratat cu biopreparate, in scopul stabilizării acestuia, iar apa rezultata din spalare se scurge inapoi in deznisipator.

Nisipul spalat si tratat, se incarca manual din bazin in saci/containere si se depoziteaza pe platforma de depozitare in vederea utilizării pentru lucrări de constructii.

Bazinul de egalizare, omogenizare are o tripla funcţionalitate:

>	omogenizează compoziţia apelor uzate prin agitare cu doua mixere electromecanice

>	preia vârfurile de debit, in special debitele mici din timpul nopţii, prin inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure funcţionarea continua a unitatii de epurare biologica

>	asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de epurare biologica. Pompele vor fi prevăzute cu un convertizor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitatilor de epurare, in funcţie de debitul efluent in bazin.

Bazinul este prevăzut cu capace de acces pentru pompe si mixer, si trepte pentru accesul personalului de mentenanta si exploatare.

Pe linia de pompare, inainte de blocul de epurare mecanic final aferent unitatii de epurare mecano-biologice compacte se monteaza un debitmetru electromagnetic, care asigura o evidenta si semnalizarea precisa a debitelor de apa uzata.

Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un bloc de epurare mecanica amplasat la partea superioara a unitatii de epurare mecano - biologice compacte. Gunoiul retinut de gratarul mecanic este colectat in saci si transportat pe platforma de depozitare.

b.	Treapta de epurare biologica Această instalaţie realizează o epurare biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente:

>	tanc denitrificare

>	tanc aerare intensiva pentru nitrificare cu sisteme de aerare cu bule fine si biofilm flotant

>	tanc de sedimentare

Apa pre-tratată din bazinul de tampon de omogenizare este pompata în linia biologică.

Pentru tratarea biologică a apei uzate este folosit procedeul cu biofilm flotant aerat Treapta de tratare biologică este formată dintr-un bloc modular compact de epurare biologica care conţine Biofilm flotant aerat

Aceasta are urmatoarea succesiune de compartimente:

Tanc denitrificare :

>	absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie)

>	reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CB05)

>	reducerea materiilor în suspensie

>	in acest compartiment se dezvolta bacterii saprofite care sunt la inceputul lanţului trofic

>	in prezenta microorganismelor saprofite in biomasa din care sunt compuse apele uzate, are loc activarea procesului de epurare

>	ca urmare a acestui proces, are loc o reducere cantitativa a incarcarii organice cu materii poluante din apa tratata, cu valori cuprinse intre 60-90%

Tanc de nitrificare cu aerare intensiva si tehnologie cu (biofilm flotant aerat cu o suprafaţa mare de expunere 800 m2/m3) pentru indepartare CB05;

>	oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză

>	nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi.

>	in acest compartiment se dezvolta urmatoarele nivele din lanţul trofic si anume bacteriile bacterivore,carnivore si detrivore

>	acest proces de dezvoltare va avea loc datorita oxidarii intracelulare a produşilor rezultati din hidroliză si nitrificarii-denitrificarii heterotrofe si hetero-autotrofe

>	nitrificarea este procesul de oxidare a amoniacului ( NH4+ -N) în nitrit şi apoi în nitrat, cu ajutorul a două grupe de bacterii: nitrosomonas şi nitrobacteriile ; aceste bacterii au o dezvoltare lentă şi se numesc bacterii nitrifiante (nitrificatoare).

>	in cadrul proceselor de denitrificare, substanţele anorganice şi combinaţiile oxidate	ale azotului sunt transformate cu ajutorul bacteriilor heterotrofe, în azot gazos liber. Pentru descompunerea substanţelor pe bază de carbon, bacteriile extrag oxigenul legat chimic şi nu oxigenul liber dizolvat, din combinaţiile azotului cu hidrogenul şi se impune crearea unor condiţii de mediu anoxice.

>	oxigenul necesar pentru procesul de epurare este introdus prin elemente de aerare cu bule fine.

>	in acest compartiment este o aglomeraţie de microorganisme, bacterii heterotrofe, autotrofe, aerobe, monocelulare (protozoare) si multicelulare; bacteriile heterotrofe prin metabolismul lor consuma si asimileaza materia organica din apa uzata.(tot in aceasta zona de aerare are loc oxidarea ionilor)

>	reducerea substanţelor organice se realizeaza in proporţie de 80 %

>	 tot in aceasta zona va avea loc nitrificarea autotrofa datorita dezvoltării ultimului nivel de bacterii detrivore care vor consuma reziduuri de substanta organica.

Procesele de oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză şi mineralizare trofică sunt continuate şi în plus apar procese de nitrificare autotrofă.

Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofică şi oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză.

Tehnologia permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite stadii ale lanţului trofic, transformându-le în substanţa anorganica.

în tehnologiile convenţionale rezultă nămol activat, care este compus din masă celulară. în tehnologia această masă celulară se regăseşte pe mediul plutitor cu aderenţă ridicată la culturile bacteriene [ 800 m3m2], iar substanţa organică care intră în sistem este consumată şi transformata in materialul celulelor vii iar în ultima etapă, regăsim celulele şi microorganismele detrivore care se hrănesc cu celulele moarte şi care sunt aderente la suportul plutitor.

Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice. Datorita relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul mobil in procesele de epurare, nu se formează nămol în exces.

Tanc de sedimentare :

>	după aerare şi indepartarea substanţelor organice si a nutrientilor în bazinul de aerare, apa uzata trece în faza finala de decantare, unde nămolul se depune la baza bazinului iar apa tratată se descarcă prin intermediul unei conducte in emisar.

>	in aceasta camera dotata cu un decantor lamelar se realizeaza reţinerea materiilor in suspensie

>	un sistem de placi, montate oblic - la 600 - bine proiectat asigură o decantare eficienta pe toata lungimea bazinului

>	secţiunea dreptunghiulara transversală a decantorului şi construcţia interioară asigură o stabilitate a lichidului şi retenţia efectivă a nămolului

>	soluţia cu blocuri lamelare asigura o eficienta ridicata si o reducere a spaţiului

>	tot in acest compartiment se afla o pompa air-lift pentru recircularea nămolului primar necesar susţinerii procesului biologic din primul compartiment.

>	nămolul depus pe radierul decantorului si al bioreactorului este colectat printr-un sistem de sorburi cu distribuitor si recirculat cu ajutorul pompei air-lift

>	nămolul dens, mineralizat este descarcat periodic în instalatia de deshidratare nămol cu saci filtru prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de deshidratare

>	apa decantata trece printr-un deversor spre un bazin de liniştire ,si de acolo in instalatia de dezinfectie cu ultraviolete care este executata din otel inox ,functioneaza cu lămpi neimersate si are o eficienta de 95%-99%

>	supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare, este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare.

Din bazinul de stocare sediment primar afferent unitatii bilologice, sedimentul primar decantat este pompat către instalatia de deshidratare nămol in saci prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru imbunatatirea gradului de deshidratare, sau inapoi in unitatea de epurare biologica pentru susţinerea procesului biologic. Supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare, este reintrodus gravitational in circuitul de epurare. Nămolul rezultat este un nămol mineralizat si deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platforma de stocare.

In unitatea de dezinfectie cu ultraviolete se realizeaza dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se monteaza imediat dupa blocurile de epurare biologica.

Instalatia de dezinfectie cu ultraviolete, montata imediat dupa treapta biologica este din otel inox si functioneaza cu lămpi neimersate. Razele ultraviolete cu o lungime de unda A = 253,7 nm penetreaza masa de lichid, producând moartea microorganismelor patogene. Eficienta dezinfectiei este de 95% - 99%

Unitatea de deshidratare nămol se monteaza intr-un container prefabricat.

Sedimentul primar, decantat, din bazinul de colectare si pompare ajunge prin pompare in unitatea de deshidratare nămol. Aici acesta trece printr-un ejector, unde se amesteca cu floculant, dupa care trece printr-un mixer static si apoi prin intermediul unui distribuitor ajunge in sacii filtranti. Apa se scurge in colectorul lada de la partea inferioara, iar sedimentul deshidratat este retinut in sacii cu cărucior.

Sacii filtranti permit scurgerea apei si intoarcerea acestuia in fluxul tehnologic al apei, reţinând sedimentul deshidratat care este deja stabilizat datorita adaosului de biopreparate. Acest sediment nu mai reprezintă un pericol pentru sanatatea oamenilor. Dupa umplerea sacilor filtranti cu sediment si dupa deshidratare, aceştia vor fi depozitati pe platforma de containere pentru scurgere, prevăzută cu gratar de scurgere la partea inferioara. Apa rezultata in urma deshidratării ajunge gravitational in bazinul de egalizare, omogenizare si pompare apa uzata menajera.

Platforma de containere serveste pentru depozitarea temporara a containerelor cu materii solide provenite de la gratarul manual, gratarul mecanic, deznisipator si a sacilor cu sediment deshidratat de la unitatea de deshidratare.

Dupa trecerea apelor prin unitatea de dezinfectie cu ultraviolete apele vor fi directionate gravitational in căminul căminul de prelevare probe si de aici prin pompare către emisar. La varsarea in emisar se va amenaja gura de varsare din beton si se vor lua masuri pentru protejarea malului.

Sacii cu nămol rezultati din procesul de epurare si reţinerile de la gratare vor fi depozitate temporar pe platforma din beton prevăzută cu sifon de pardoseala pentru scurgerea levigatului, construita special pentru acestea dupa care vor fi duse la groapa de gunoi.

GESTIONAREA NĂMOLULUI

Directiva 86/278/CCE privind protectia mediului si in mod special a solurilor reglementează utilizarea nămolurilor de la stafiile de epurare in agricultura si a fost transpusa in legislaţia romaneasca prin OM nr.49/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza nămoluri de epurare in agricultura, modificat in luna octombrie 2004 prin Ordinul nr.334/2004 privind protectia mediului si in mod special a solurilor, cand se utilizeaza nămolurile de la statia de epurare in agricultura.

Nămolurile de epurare sunt produse ce rezulta de la epurarea apelor uzate menajere. Având in vedere ca volumul de reziduuri/deşeuri industriale si umane sunt in creştere, municipalitatile si agenţiile guvernamentale din intreaga lume sunt puse in situatia obligatorie de a gasi metode durabile pentru eliminarea acestora in mediul inconjurator. Numeroase tari dezvoltate au incetat sa mai practice deversarea acestora in apele marine, iar in prezent metodele folosite se refera in special la aplicarea lor pe terenurile agricole, compostarea si utilizarea composturilor din nămoluri de epurare ca material fertilizant pentru culturile horticole sau ca sursa de materie organica si nutrienti pentru terenurile agricole.

Astfel, nămolurile rezultate din statia de epurare sunt propuse a se utiliza in agricultura. Pentru ca nămolul sa poata fi utilizat in agricultura producătorul de nămol trebuie sa furnizeze utilizatorului de nămol, cu regularitate, informaţii privind disponibilul de nămol si caracteristicele nămolului, conform următorilor indicatori caracteristici: pH, materie uscata, materie organica, fosfor, mercur, umiditate, potasiu, nichel, pierdere la calcinare, cadmiu, plumb, carbon organic total, crom, zinc, azot, cupru.

Imprastierea nămolului se face numai in perioadele in care sunt posibile accesul normal pe teren si incorporarea nămolului in sol imediat dupa aplicare.

In utilizarea nămolului trebuie sa se tina cont de urmatoarele reguli:

>	Trebuie sa fie avute in vedere necesitatile nutriţionale ale plantelor;

>	Sa nu se compromită calitatea solurilor si a apelor de suprafaţa;

>	Sa nu conţină germeni si viruşi;

>	Valoarea pH-ului din soluri pe care urmeaza a fi aplicate nămoluri de epurare trebuie sa fie mentinut la valori peste 6.5.

Daca in urma, analizelor nămolul nu poate fi folosit in agricultura acesta va fi transportat la o groapa de gunoi din apropiere.

In cazul in care acesta poate fi folosit in agricultura se vor respecta urmatoarele metode de prelevare de probe si de analiza conform directivei 86/278/CEE „ privind protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza nămoluri de epurare in agricultura”

In orice caz, se va evita utilizarea nămolurilor provenite din statiile de epurare drept ingrasamant pentru legumele care se consuma crude.

1.	Prelevare de probe de sol

Probele reprezentative de sol pentru analiza ar trebui sa fie constituite in mod normal prin amestecarea impreuna a 25 carote prelevate de pe un teren nu mai mare sau egal cu 5 ha, care este lucrata in acelaşi scop.

Probele trebuie luate la o adancime de 25 cm in cazul in care adancimea solului arabil este mai mica de aceasta valoare; cu toate acestea, adancimea de prelevare in acest ultim caz nu trebuie sa fie mai mica de 10 cm.

2.	Prelevări de probe de nămol

Nămolurile trebuie prelevate dupa tratare, insa inaintea livrării către utilizator si ar trebui sa fie reprezentative pentru producţia de nămoluri.

3.	Metode de analiza

Analiza metalelor grele trebuie sa fie efectuata in urma mineralizării cu acid puternic. Metoda de referinţa de analiza trebuie sa fie cea a spectrometriei cu absorbţie atomica, iar limita de detectie pentru fiecare metal nu trebuie sa fie mai mare de 10% din valoarea limita adecvata.

Conducta de evacuare ape uzate menajere epurate

Dupa trecerea apelor prin unitatea de dezinfectie cu ultraviolete apele vor fi directionate către emisar (Paraul Beica) conform NTPA001/2002.

Pe toata lungimea conductei de evacuare, la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare s-a prevăzut montarea unei grile cu rol de semnalizare - avertizare din polietilena de culoare maro.

Deversarea in acest emisar se va realiza prin intermediul unei guri de varsare din beton armat. Cota la redierul colectorul de evacuare va fi deasupra nivelului maxim multianual al emisarului.

### Alimentare cu energie electrică

a) Propuneri privind asigurarea necesarului de consum electric

Actualele capacităţi ale posturilor de transformare si ale reţelelor electrice de joasă tensiune existente pe teritoriul comunei ȘUȘANI pot prelua în condiţii foarte bune consumatorii noi ce vor apărea în condiţii normale.

b) Propuneri privind extinderi sau devieri de linii electrice: Nu sunt necesare.

c) Propuneri de construire de noi staţii de transformare sau posturi de transformare. Nu sunt necesare.

### Telefonie

a) Propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicaţii: nu este cazul

b) Propuneri pentru noi amplasamente de oficii postale, centrale telefonice, relee - nu este cazul.

### Televiziune prin cablu

- extinderea furnizării de semnal în funcţie de cerere.

### Alimentare cu căldură

În viitorul apropiat nu se trece la alt sistem de alimentare cu căldură a localităţii.

Singura direcţie ce se poate urmări, atât prin autorizaţiile de construire, cât si prin diferite mijloace de informare, este pentru:

- soluţii mai economice de încălzire locală a locuinţelor, instituţiilor publice, unităţilor productive cu acelasi combustibil (solid sau lichid),

- construcţii noi după sisteme cu pierderi mici de căldură,

- reabilitare termică a construcţiilor existente pentru a mări rezistenţa termică a acestora, - schimbări ale sistemului de încălzire, pe măsură ce se poate acest lucru (prin introducerea gazelor naturale în localitate, prin apariţia unor centrale termice pe orice tip de combustibili mai performante, asocieri de gospodării pentru sisteme multifamiliale).

### Alimentare cu gaze naturale

a) Propuneri privind asigurarea necesarului de alimentare cu gaze naturale corespunzător dezvoltarii urbanistice propuse:

- alimentarea cu gaze naturale a comunei aprobată poate asigura necesarul de gaze pentru întreaga localitate;

- având în vedere că reţeaua a fost dimensionată să suporte o dezvoltare normală a localităţii pe 20 de ani (locuinţe, instituţii si spaţii de producţie), pentru ȘUȘANI se propun:

- reţea de joasă presiune din ţeavă de PEHD, având în vedere avantajele noilor tehnologii si materiale apărute între timp în domeniu, de-a lungul principalelor căi de circulaţie;

- cresterea cotei alocate unei familii pentru încălzire, preparare apă caldă si hrană la nivelul rezultat din calculele termotehnice.

b) Procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentării CU gaze naturale:

- obţinerea de fonduri, din orice sursă: bugetul central, bugetul local, de la societatea de distribuţie a gazelor naturale, de la un concesionar al prestării, din contribuţia beneficiarilor, - alegerea unui constructor autorizat (sau continuarea lucrărilor cu primii constructori, dacă nu se modifică prevederile contractelor).

### Gospodărie comunală, cimitire

Comuna dispune de un numar de 5 cimitire.

Sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor menajere:

Comuna Susani face parte din :

Zona 2: Colectare şi depozitarea temporară a deşeurilor în localitatea Firtăţeşti (PHARE 2004) – Localităţi deservite: Amărăsti – Copăceni - Creteni – Firtătesti - Gusoeni – Lădesti – Lăpusata- Lungesti – Măciuca –Mădulari –Mitrofani –Roestti – Rosiile – Stănesti – Sutesti - Susani – Tetoiu - Valea Mare. 39 de puncte de colectare echipate cu 117 containere of 0.4 m3 pentru colectarea pe 3 fracţii: 1. Biodegradabile+Metale+Sticlă, 2. Hârtie+carton, 3. PET+alte plastice. Sistemul mai include 496 containere de 1,1m3 pentru colectarea deşeurilor în amestec

## 3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Proiectele de investitii pentru viitor sunt:

- Accesarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii rurale;

- Modernizarea drumurilor comunale si a ulitelor satesti, amenajare trotuare;

- Realizarea si modernizarea podurilor si podetelor din comuna;

- Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare;

- Realizarea reţelei de alimentare cu gaz metan;

- Sistem ecologic pentru gestionarea deşeurilor în comună.

- Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna;

- Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor curemorca...etc.).

- Lucrari de regularizare a albiei râurilor;

- Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate;

## 3.13. CONCLUZII

Aşezarea geografică, situarea în teritoriu, legăturile cu comunele din judeţ şi condiţiile geoclimatice sunt premise favorabile dezvoltarii în perspectivă a comunei ȘUȘANI în baza economiei predominant agricole.

Asigurarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza Legii Fondului-Funciar, prin punerea în posesia cetăţenilor a parcelelor de teren agricol, crează premise noi, de dezvoltare a sectorului particular în economia agricolă.

Planul urbanistic general - etapa a Il-a elaborat pentru satele componente ale comunei are în vedere stabilirea limitei teritoriului intravilan pentru fie#care sat, organizarea armonioasă a zonelor funcţionale în teritoriul intravilan propus, asigurarea legăturilor între zonele funcţionale şi a legăturilor între localităţi.

Totodată s-a avut în vedere rezervarea terenurilor pentru realizarea în perspectivă a unor obiective de interes public ca şi asigurarea de terenuri pentru construirea de noi locuinţe.

Planul urbanistic general a evidenţiat organizarea circulaţiei, stabilirea unităţilor teritoriale de referinţă, indicatorii propuşi, privind gradul de ocupare a terenului.

De asemeni, PUG a precizat zonele protejate, valoroase din punct de vedere istoric, arhitectural şi peisagistic şi nu în ultimul rând a propus măsuri de protejare a mediului natural şi construit.

Planul urbanistic general cuprinde şi Regulamentul de urbanism care defineşte regulile ce permit a se cunoaşte care sunt posibilităţile de utili#zare şi ocupare a terenului.

După aprobarea sa la nivelul Consiliului comunal şi la nivelul Consiliului Judeţean, Planul urbanistic general - etapa a Il-a devine un act de autoritate administrativă, asigurând condiţiile materializării componen#ţelor comunei în funcţie de domeniul de acţionare şi reglementare avut în vedere şi de cadrul legislativ în vigoare.

Planul de măsuri şi acţiuni în continuare se stabileşte în raport cu problemele specifice şi prioritare ale localităţilor.

Planul urbanistic general este făcut public cetăţenilor comunei.

Desfăşurarea în continuare a proiectării are în vedere elaborarea studiilor de specialitate, a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu pentru zone sau obiective specificate.

# 4. CONCLUZII STUDII DE FUNDAMENTARE

## PROTECTIA CIVILA

Se vor lua masuri pentru respectarea legilor in domeniul protectiei civile (Legea  481/2004 HG 560/2005, HG 37/2006) precum si a legilor in domenioul prevenirii si stingerii incendiilor (OG 60/1997 aprobata cu Legea 212/1997)

Astfel noile retele de apa vor avea prevazuti hidranti exteriori de incendiu de tip conform cu normele in vigoare. La sediul primarie este constituit servicului voluntar pentru situatii de urgenta.

Primaria se obliga se creeze planul de actiune in caz de inceniu-inundatie-alunecare de teren impreuna cu  Consiliul Judetean Valcea  si Inspectoratul pentru situatii de urgenta: cu urmatoarele obiective:

- Crearea sistemului de alarmare

- Analiza fondului de adapostire (institutii publice)

Au fost elaborate planul de pregatire, masurile preventive, planificarea controalelor preventive.

## PROTECTIA MEDIULUI

Caracteristici ale factorului de mediu apa

Sunt supuse protecţiei ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei şi satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei naţionale, apele de suprafaţă şi subterane, albiile şi malurile apelor de suprafaţă, lucrările existente construite de ape sau în legătură cu acestea.

Protecţia apelor se asigură prin:

a). desfăşurarea coordonată a acţiunilor necesare pentru conservarea, dezvoltarea şi valorificarea optimă a resurselor de apă în baza planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice şi a planului de amenajare a apelor de pe teritoriul ţării.

b). folosirea raţională a apei cu respectarea reglementărilor stabilite de organele de specialitate, evitarea risipei de apă în toate domeniile, precum şi creşterea gradului de reutilizare a apei.

c). realizarea şi darea în funcţiune în termenele planificate a lucrărilor, instalaţiilor şi dispozitivelor destinate prevenirii şi combaterii poluării apelor, exploatarea la parametri proiectaţi a acestora.

d). întreţinerea şi exploatarea potrivit prevederilor legale a lucrărilor de captare a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor.

e). apărarea apelor prin orice măsuri împotriva poluării, ca acestea să poată fi folosite în scopurile necesare populaţiei şi a economiei.

Se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea apelor supuse protecţiei, cu apele uzate, deşeurile, reziduurile sau produsele de orice fel, precum şi desfăşurarea activităţilor economico-sociale ce pot modifica regimul de scurgere sau de calitate a apelor.

Acest lucru este admis numai în condiţiile stabilite de organele de specialitate, potrivit prevederilor legii.

Caracteristici ale factorului de mediu subsol

a).În scopul protecţiei resurselor naturale ale subsolului, în special a zăcămintelor minerale, se vor executa lucrări geologice numai pe baza reglementărilor legale.

Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie

Protejarea pădurilor se va realiza prin:

a).extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor;

b). aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice;

c).turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot desfăşura în cuprinsul fondului forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de organele de specialitate competente.

d).suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială;

Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, relevante pentru P.U.G. şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau  programului.

Analiza SEA a identificat următoarele documente naţionale cheie în ceea ce priveşte legătura dintre mediu şi PUG analizat:

o Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (1999)

o Strategia Naţională pentru Eficienţa Energetică – HG nr. 163/2004 şi Legea nr. 199/2000, modificată de Legea nr. 56/2006.

o HG nr. 1844/2005 de promovare a utilizării combustibililor biologici şi a altor combustibili pentru transport regenerabili.

o O.M. al Protecţiei Mediului şi a Apelor nr. 860/2002 (O.M. nr.52/03.01.2003) cu privire la aprobarea procedurii pentru evaluarea impactului de mediu şi emiterea autorizaţiei de mediu;

o HG nr.918/2002 (O.M. nr.686/17.09.2002) stabilind procedura cadru pentru evaluarea impactului de mediu şi aprobarea listei proiectelor publice şi private pentru care trebuie aplicată procedura, modificată de HG nr.1705/2004 (O.M. nr.970/2004)

o HG nr.1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii cu privire la evaluarea de mediu pentru anumite planuri şi programe (O.M. nr. 707/5.08.2004).

In ultima perioadă are loc un proces evident de reorganizare a sistemelor de amenajare teritoriala din ţările europene. Direcţia principala a acestui proces ce continua şi astăzi, este

îndreptată către descentralizarea planificării şi trecerea responsabilităţilor de la guvern către niveluri locale şi regionale.

Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile din Europa pot fi legate de următoarele cinci obiective majore ale

dezvoltarii regionale durabile:echilibrarea structurii spaţiale urbane;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel urban;

- menţinerea identităţii regionale: renaşterea moştenirii culturale;

- administrarea integrării: cooperarea dintre reţelele de infrastructura regională

- noi parteneriate în planificare şi implementare

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării P.U.G.

Măsuri care se impun în continuare:

- echiparea teritoriului localităţii,

- modernizarea reţelelor de apa şi canalizare,

- extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare,

- promovarea şi dezvoltarea activităţii de turism şi servicii,

- utilizare eficientă a terenurilor

- instruirea populaţiei în programele adecvate de protecţia mediului,

- lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc prin regularizarea de pâraie, îndiguiri de maluri, etc.

Pentru dezvoltarea turismului se impune:

- sprijinirea persoanelor fizice, a asociaţiilor de familii şi societăţii comerciale în crearea de pensiuni turistice şi agroturistice, popularizarea turistică a zonei,

- educarea şi dezvoltarea spiritului gospodăresc al populaţiei, pentru creşterea atracţiilor turistice,

- protecţia şi reabilitarea obiectivelor turistice,

- pregătirea cadrelor necesare pentru activităţi turistice şi agroturistice

În vederea realizării suprafeţelor de spaţii verzi se vor respecta următoarele reglementări:

- Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform Regulamentului de Urbanism al PUG.

Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafaţa parcelei, ca plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, suprafeţe acoperite cu gazon, grădini de flori, etc.

Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabilii în corelare cu normele de igienă şi protecţie a mediului. Corelarea se va face ţinând seama de mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii şi zona geografică în care aceasta este amplasată, în vederea evaluării posibilităţilor de îmbunătăţire a microclimatului urban.

În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecţie ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectelor sau ansamblurilor protejate.

Realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o distanţă care să nu pună în pericol construcţia protejată, sub aspectul stabilităţii.

Protecţia apelor

Sunt supuse protecţiei ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei şi satisfacerea celorlalte nevoi ale economiei naţionale, apele de suprafaţă şi subterane, albiile şi malurile apelor de suprafaţă, lucrările existente construite de ape sau în legătură cu acestea.

Protecţia apelor se asigură prin:

a). - desfăşurarea coordonată a acţiunilor necesare pentru conservarea, dezvoltarea şi valorificarea optimă a resurselor de apă în baza planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice şi a planului de amenajare a apelor de pe teritoriul ţării.

b). - folosirea raţională a apei cu respectarea reglementărilor stabilite de organele de specialitate, evitarea risipei de apă în toate domeniile, precum şi creşterea gradului de reutilizare a apei.

c). - realizarea şi darea în funcţiune în termenele planificate a lucrărilor, instalaţiilor şi dispozitivelor destinate prevenirii şi combaterii poluării apelor, exploatarea la parametri proiectaţi a acestora.

d). - întreţinerea şi exploatarea potrivit prevederilor legale a lucrărilor de captare a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor.

e). - apărarea apelor prin orice măsuri împotriva poluării, ca acestea să poată fi folosite în scopurile necesare populaţiei şi a economiei.

Se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea apelor supuse protecţiei, cu apele uzate, deşeurile, reziduurile sau produsele de orice fel, precum şi desfăşurarea activităţilor economico-sociale ce pot modifica regimul de scurgere sau de calitate a apelor.

Acest lucru este admis numai în condiţiile stabilite de organele de specialitate, potrivit prevederilor legii.

Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie

Protejarea pădurilor se va realiza prin:

a). - extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor;

b). - aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice;

c). - turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot desfăşura în cuprinsul fondului forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de organele de specialitate competente.

d). -suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială;

În vederea asigurării condiţiior de agrement, recreaţie şi turism trebuie:

e). - extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în conformitate cu planurile de sistematizare şi trebuie asigurată amenajarea acestora.

f). - trebuie întreţinute spaţiile verzi existente în acord cu tehnicile stabilite de organele de specialitate.

g). -să se planteze arbori, flori şi alte plante ornamentale pe marile căi de acces, trasee turistice, în jurul clădirilor şi în alte locuri unde există terenuri ce pot fi destinate acestor scopuri.

h). - este interzisă micşorarea spaţiilor verzi sau tăierea arborilor, metodele de exploatare a florei şi vegetaţiei spontane, care împiedecă regenerarea şi dezvoltarea lor normală şi influenţează în mod negativ echilibrul ecologic.

Protecţia faunei terestre şi acvatice

Fauna terestră şi acvatică constituie o bogăţie naţională, prin rolul său în menţinerea echilibrului ecologic.

În acest context vânătoarea şi pescuitul sunt admise numai cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Emisii şi deşeuri generate

Prioritatile de dezvoltare ale teritoriului administrativ al comunei ȘUȘANI au fost stabilite astfel incat dezvoltarea ulterioara sa nu genereze un impact negativ asupra factorilor sensibili din zona (populatie, flora, fauna, biodiversitate, aer, apa, sol etc) si sa nu se constituie in surse suplimentare de poluare.

Prin masurile adoptate, se apreciaza ca implementarea PUG va avea urmatoarele efecte:

| Factor de mediu | Obiective de mediu la nivel national, regional si local | Obiective de mediu stabilite prin PUG |
| --- | --- | --- |
| Aer | Calitatea aerului trebuie să corespundă legislatiei nationale care transpune Directivele 96/62/CE si 1999/30/CE privind valorile limită pentru SO2, NO2, NO, particule în suspensie si plumb. Strategia natională privind protectia atmosferei urmăreste stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială si calitatea aerului (HG nr. 1856/2005 privind plafoanele nationale pentru anumiti poluanti atmosferici). În legislatie se prevede întretinerea si modernizarea infrastructurii de transport rurtier (drumuri, mijloace de transport nepoluante). | - minimizarea impactului asupra calitatii aerului; - monitorizarea si controlul emisiilor de poluanti în aer ; - introducerea/utilizarea combustibililor care genereaza emisii reduse de poluanti; - reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, inclusiv prin marirea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie ; - crearea, reabilitarea si extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi; - reducerea emisiilor de poluanti specifici traficului auto. |
| Apa | Calitatea apei trebuie să corespundă legislatiei în vigoare care transpune prevederile Directivei Cadru privind apa nr. 2000/60/CE împreună cu directivele fiice. Epurarea apelor uzate trebuie să fie conformă cu legislatia natională care transpune prevederile Directivei 91/271/CEE. | - reducerea poluării apelor prin creşterea gradului de epurare a apelor reziduale menajere şi industriale; - creşterea numărului de populaţie care să beneficieze de infrastructura de apă/canal; - modernizarea, reabilitarea si extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi asigurarea apei potabile de calitate pentru toţi locuitorii ; - reabilitarea sistemelor de colectare, transport si de tratare a apei; - înlocuirea şi modernizarea reţelelor de distribuţie apă; - extinderea reţelelor de canalizare pentru captarea şi evacuarea apelor uzate pentru toţi locuitorii; |
| Sol | - reducerea şi prevenirea poluării şi degradării solurilor. - imbunătăţirea calităţii solurilor şi utilizarea durabilă a resurselor de sol. - remedierea zonelor afectate de poluări accidentale. | - implementarea planului de mangement al deşeurilor pentru intregul teritoriu administrativ al comunei; - reducerea poluării solului prin gestionarea adecvată a deseurilor. - reducerea poluării solului prin implementarea unui sistem de transport adecvat; - reducerea poluării solului prin reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de colectare si evacuare a apelor uzate menajere si a celor pluviale. |
| Sanatatea populatia/ Constientizarea publicului | Legislatia natională, în concordantă cu cea europeană prevede accesul liber al cetătenilor la informatia de mediu (HG nr. 1115/2002) implementarea obligatiilor rezultate din Conventia privind accesul publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 si ratificată prin Legea nr. 86/2000 privind stabilirea cadrului de participare a publicului la elaborarea anumitor planuri si programe în legătură cu mediul. | - crearea de noi locuri de munca; - imbunatatirea conditiilor de viata; - asigurarea protectiei peisajului natural, cultural si istoric; - cresterea responsabilitătii publicului fată de mediu; - reducerea pierderilor energetice datorate izolarii termice ineficiente; - crearea, reabilitarea si extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi; - reducerea emisiilor de poluanti specifici traficului auto; - asigurarea unui management corespunzator al deseurilor; - reducerea poluarii fonice datorate traficului auto; - realizarea de perdele vegetale de protectie. |
| Zgomot | Reducerea zgomotului si vibratiilor in zonele sensibile. Reducerea poluarii fonice din transporturi in asezarile umane. HG 321/2002 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu completarile si modificarile ulterioare. STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior). Ghidul privind adoptarea valorilor – limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si / sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006. | - reabilitarea infrastructurii reţelelor stradale sau tronsoanelor intens circulate; - implementarea unor măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; - reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma desfăşurării unor activităţi productive sau de alimentaţie publică prin aplicarea unor sisteme de izolare fonică la aceste unităţi; - blocarea căilor de propagare a zgomotului prin crearea de perdele de protecţie, inclusiv spaţii verzii pentru zonele locuite; |

Modernizarea infrastructurii rutiere, reconversia functionala a amplasamentelor fostelor zone industriale din oras, prin scoaterea din circuitul industrial, se poate afirma ca se vor reduce sansele ca pe viitor sa apara aici o alta sursa potential poluatoare posibil cu efecte semnificative asupra aerului. Prin modernizarea sistemelor de încalzire cu folosirea gazului metan (mai putin poluant decât alti combustibili fosili), prin optimizarea numarului si capacitatilor centralelor termice, prin izolarea termica a blocurilor si totodata prin tehnologiile moderne eficiente actual disponibile se considera ca nu va exista un impact semnificativ asupra calitatii aerului în zona.

Prin aplicarea masurilor propuse cu privire la colectarea si gestionarea deseurilor, reabilitarea, modernizarea si extinderea retelelor de canalizare, nu se vor mai crea premisele continuarii de aparitie a unor poluari la nivelul solului

Modernizarea infrastructurii rutiere, realizarea unor izolaţii speciale ale unor clădiri împotriva unuia sau mai multor tipuri de zgomot ambiental, reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma desfăşurării unor activităţi productive sau de alimentaţie publică prin aplicarea unor sisteme de izolare fonică la aceste unităţi, blocarea căilor de propagare a zgomotului prin crearea de perdele de protecţie, inclusiv spaţii verzi pentru zonele locuite, reprezinta masuri menite sa reduca nivelul de zgomot astfel incat sa nu se contituie intr-o sursa de disconfort. Toate aceste masuri au fost corelate cu HG 321/2002 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu completarile si modificarile ulterioare; STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior). Ghidul privind adoptarea valorilor – limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si / sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006.

Perioada de implementare a planului

Durata de valabilitate a planului este de 10 ani.

Planuri si programe la nivel national

Strategia pentru dezvoltare durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 - corelarea rationala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investitionale, in profil inter-sectorial si regional, cu potentialul si capacitatea de sustinere a capitalului natural. Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic, in deciziile investitionale din fonduri publice pe plan national, regional si local si stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea ferma a criteriilor de eco-eficienta in toate activitatile de productie sau servicii; anticiparea efectelor schimbarilor climatice si elaborarea atat a unor solutii de adaptare pe termen lung, cat si a unor planuri de masuri de contingenta inter-sectoriale, cuprinzand portofolii de solutii alternative pentru situatii de criza generate de fenomene naturale sau antropice; necesitatea identificarii unor surse suplimentare de finantare, in conditii de sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergura, in special in domeniile infrastructurii, energiei, protectiei mediului, sigurantei alimentare, educatiei, sanatatii si serviciilor sociale.

Strategia nationala in domeniul eficientei energetice – conform acesteia, axele majore ale politicii energetice trebuie sa fie: securitatea in alimentarea cu energie, utilizarea la maximum a resurselor primare locale, limitarea cresterii importurilor de resurse primare prin reducerea intensitatii energetice in economie si utilizarea surselor regenerabile de energie.

a) Pe amplasamentul proiectului nu au putut fi identificate habitate naturale si specii sălbatice de interes comunitar care ar putea fi afectate de implementarea proiectului(zona locuinte si zona agement existente), iar în imediata vecinatate a acestuia nu există habitate naturale si specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului;

b) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip,pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor).

c) Alte tipuri de efecte, precum: poluarea aerului, apei şi solului nu se vor produce prin implementarea prevederilor PUG, acesta propunând mărirea suprafeţei spaţiului verde.

d) Efectele marginale şi de perturbare prin activităţile umane în legătură directă cu prevederile

PUG vor fi nesemnificative.

e)  Prin proiect sunt prevăzute lucrări de realizare a utilităţilor aferente,astfel

- Alimentarea cu apă se va face prin racord la reţeaua centralizată a localităţii;

-  Evacuarea apelor menajere uzate se va face prin viitoarea reţea centralizată a localităţii;

2. Consideratii legislative si de reglementare

Procedura privind evaluarea impactului asupra mediului este o cerinta a Directivei 85/337/EEC

(Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,

amendata de Directiva 97/11/EEC cu modificarile ulterioare.

Directiva EIA este transpusa in legislatia nationala prin H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind implementata prin urmatoarele acte normative:

- O.M. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- O.M. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- O.M. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cadrul proiectelor in context transfrontiera.

Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, in mod corespunzator si pentru fiecare caz, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, efectele directe si indirecte ale

unui proiect asupra urmatorilor factori: fiinte umane, fauna si flora; sol, apa, aer, clima si peisaj;

bunuri materiale si patrimoniu cultural; precum si interactiunea dintre acesti factori.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in etape, si este reglementata de O.M. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:

- Evaluarea initiala a proiectului realizata de catre autoritatile competente pentru protectia mediului in care este identificata localizarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate

- Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

- Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

- Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului.

Potrivit prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Pentru obtinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul se incadreaza in anexa nr. 2 a HG 445/2009 la punctul 10.f – „ constructia cailor navigabile interioare, altele decat cele prevazute in Anexa nr. 1, lucrari de canalizare si lucrari impotriva inundatiilor”.

In principal, legislatia comunitara privind protectia mediului aplicabila acestui proiect:

Directiva cadru privind apa (Directiva 2000/60/EC)

Legislatia nationala care transpune aquis-ul comunitar (relevanta pentru acest proiect):

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu

modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea nr. 426/2001, cu

modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

mediului, cu modificarile aduse de O.M. nr. 592/2002;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia

atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti

atmosferici produsi de sursele stationare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007);

- HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OM 161/2006 privind clasificarea calităţii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;

- Ordin nr. 344/708 din 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului în special al solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cu modificarile si completarile ulterioare (OM 27/2007)

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

- Ordonanta de Urgenta 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea nr. 49/2011.

- Ordinul 19/2010 al Ministrului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului

metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

APA

Legea de baza in domeniul apelor este Legea apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare (Legea 310/2004, Legea 112/2006 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3/2010). Hotararea Guvernului nr. 188/2002 aprobat normele privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu completarile si modificarile ulterioare (H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007). Conform acestei hotarari de guvern:

- “retea de canalizare” reprezinta sistemul de conducte care colecteaza si transporta

apele uzate urbane si/sau industriale.

H.G. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007) cuprinde urmatoarele norme tehnice:

- Norme tehnice privind colectarea, a si evacuarea apelor uzate comunale, NTPA- 011

- Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de NTPA- 002/2002.

Proiectarea, construirea si intretinerea retelelor de canalizare se realizeaza in conformitate cu cele mai avansate cunostinte tehnice din domeniu, fara a antrena costuri excesive in ceea ce priveste (conform art. 3 din anexa nr. 1 din HG 188/2002):

a) volumul si caracteristicile apelor uzate;

b) prevenirea pierderilor;

c) limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice

neobisnuite.

Din punctele de control se preleveaza probe la intervale regulate de timp, proportionale cu debitul,

la evacuare - daca se considera necesar, si la intrarea in statia de - pentru a se urmarii conformarea cu prescriptiile stabilite prin norme tehnice.

Pentru evacuarile de ape uzate de la aglomerari umane cu mai mult de 2.000 e.l. si evacuarile de ape uzate industriale provenite din sectoarele industriale enumerate in tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011 in receptorii naturali, avizele/autorizatiile pentru evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti respective trebuie sa cuprinda conditiile de satisfacere a cerintelor din anexele nr. 1 si 3 la hotarare, respectiv NTPA-011 si NTPA-001/2002. Acordurile, contractele  abonament, avizele si autorizatiile, precum si avizul si autorizatia de gospodarire a apelor trebuie revizuite si adaptate conform procedurilor in vigoare.

Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau in

panza freatica, atat in perioada executarii constructiilor cat si la punerea in functiune a acestora,

conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aer

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte:

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

In perioada de constructie se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului

inconjurator referitor la obligatia utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea in limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna inspectiilor tehnice

conform prevederilor legislatiei in vigoare.

In perioada de functionare se vor monitoriza, dupa caz, imisiile, in special legate de mirosuri NH3 si H2S, comparativ cu concentratiile maxim admise prevazute in STAS 12574/1987 privind

conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

Zgomot si vibratii

Valoarea admisa a nivelului de zgomot la limita incintei industriale va respecta nivelul de zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB, conform STAS 10009/88 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Masuratorile si calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectand prevederile STAS 6161/1-79, STAS 6156-86 si STAS 6161/3-82.

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care depasesc limitele de presiune

(Leq), prevazute de STAS 10009/88, de 50 dB (A), Cz 45, in timpul zilei si 40 dB (A), Cz 35, in

timpul noptii, conform O.M.S. 563/97, in afara amplasamentului, in locatii sensibile, zone

rezidentiale, de recreere, scoli si spitale, cu exceptia cazului in care zgomotul de fond depaseste

aceste valori. Instalatia autorizata nu trebuie sa contribuie, in nici un caz, la cresterea valorii

zgomotului de fond.

Sol

Se vor respecta prevederile O.M. 756/1997, pentru tipul de folosinta pentru soluri mai putin sensibile.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

In vederea evaluarii impactului ca urmare a PUG s-au stabilit 5 categorii de impact, dupa cum se detaliaza :

| Scara de cuantificare a impactului geenrat de obiectivele PUG asupra aspectelor relevante de mediu |  |
| --- | --- |
| Valoarea impactului | Detaliere |
| +2 | Impact pozitiv semnificativ asupra aspectelor de mediu relevante |
| +1 | Impact pozitiv nesemnificativ asupra aspectelor de mediu relevante |
| 0 | Impact neutru |
| -1 | Impact negativ nesemnificativ asupra aspectelor de mediu relevante |
| -2 | Impact negativ semnificativ asupra aspectelor de mediu relevante |

Pentru   obiectivele  esentiale   PUG,   s-a   realizat   evaluarea  impactului  asupra   aspectelor/ obiectivelor relevante de mediu.

Masura: Refacerea retelei de drumuri

| Aspect de mediu | Obiectiv relevant pentru PUG | Nivel impact | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Mentinerea si imbunatatirea calitatii aerului. Reducerea la minim a impactului transportului asupra aerului. | +2 | Temporar, pe perioada executarii lucrarilor pot sa apara emisii de praf si gaze de esapament. Efectele sunt negative, directe, temporare si reversibile. Dupa implementare, fluidizeaza traficul; se reduc emisiile de gaze prin reducerea consumului de carburant. |
| Apa | Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. | 0 | Temporar, pe perioada implementarii pot aparea fenomene de poluare generate de deversari accidentale, spalarea materialelor, avand ca rezultat afectarea calitatii si in principal, cresterea turbiditatii apei. Efectul este temporar, reversibil. Dupa implementare, nu are impact. |
| Sol | Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de evacuari necontrolate. | +1 | Temporar, pe perioada executarii lucrarilor pot sa apara deversari accidentale si alterarea structurii si functiei solului. De asemenea, pot aparea depozitari neconforme. Efectele sunt negative, directe, temporare si reversibile. Dupa implementare, se reduce poluarea solului prind depunerea poluantilor atmosferici, datorita reduserii cantitatii de combustibili utilizati. |
| Sanatatea umana | Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului, evitarea imbolnavirilor epidemiologice. | +1 | In timpul implementarii pot aparea efecte negative indirecte legate de emisii de zgomote, vibratii, emisii de pulberi si gaze de esapament. Efectele sunt temporare si acceptabile in situatia aplicarii masurilor de diminuare. Dupa implementare, creste siguranta in trafic, confortul deplasarilor si posibilitatile de comunicare; scade intensitatea traficului in loalitate, se reduc emisiile de gaze de esapament, pulberi, zgomote si vibratii. |
| Riscuri naturale | Protectia populatiei prin diminuarea efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor. | +1 | In timpul implementarii este necesara stabilizare si urmarirea terenurilor in cazul in care traseul drumului intersecteaza zone cu alunecari de teren. Pot aparea efecte semnificative, dar care prin masuri de combatere pot fi aduse la un nivel acceptabil. Dupa implementare, are impact pozitiv permanent prin lucrarile de protectie a sectorului de drum prevazut. |
| Zonarea teritoriala | Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii. | +1 | Impact pozitiv; se asigura suprafetele necesare dezvoltarii functiunilor si infrastructurii. |
| Constienti- zarea populatiei | Cresterea responsabilitatii publicului fata de mediu. | +1 | Informare mai buna. |

Masura: Delimitarea si zonificarea noului teritoriu intravilan

| Aspect de mediu | Obiectiv relevant pentru PUG | Nivel impact | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Mentinerea si imbunatatirea calitatii aerului. Reducerea la minim a impactului transportului asupra aerului. | +1 | Separarea functiunilor in intravilan protejeaza zonele de locuit de activitatile economice la care se pot genera emisii de gaze si pulberi. |
| Apa | Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. | 0 | Nu afecteaza calitatea apei. |
| Sol | Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de evacuari necontrolate. | +1 | Asigura utilizarea rationala a terenurilor din intravilan si conditioneaza racordarea noilor constructii la retelele hidroedilitare. |
| Sanatatea umana | Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului, evitarea imbolnavirilor epidemiologice. | +1 | Separa activitatile economice de zonele de locuit si sfera serviciilor publice (educatie, sanatate, cultura, agrement, etc.). |
| Riscuri naturale | Protectia populatiei prin diminuarea efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor. | +1 | Creste siguranta locuirii si a constructiilor prin instituirea de interdictii permenente sau temporare de construire. |
| Zonarea teritoriala | Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii. | - | Obiectivul de mediu corespunde cu masura PUG. |
| Constienti- zarea populatiei | Cresterea responsabilitatii publicului fata de mediu | +1 | Constientizeaza populatia asupra valorii terenurilor si o implicare in utilizarea optima a suprafetelor. |

Masura: Cresterea gradului de constientizare asupra problemelor de mediu

| Aspect de mediu | Obiectiv relevant pentru PUG | Nivel impact | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Mentinerea si imbunatatirea calitatii aerului. Reducerea la minim a impactului transportului asupra aerului. | +1 | Implicare constienta in economia de resurse energetice si energie. Renuntarea la arderea deseurilor si a altor resturi vegetale. |
| Apa | Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. | +1 | Respectarea zonelor de protectie a surselor de apa. Respectarea legislatiei pe linie de gospodarirea apelor (interdictia de a mai evacua ape uzate in cursurile de apa). |
| Sol | Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de evacuari necontrolate. | +1 | Respectarea legislatiei pe linie de gospodarirea apelor (interdictia de a mai evacua ape uzate in cursurile de apa). |
| Sanatatea umana | Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului, evitarea imbolnavirilor epidemiologice. | +1 | Respectare normelor igienico-sanitare. |
| Riscuri naturale | Protectia populatiei prin diminuarea efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor. | +1 | Participarea voluntara a populatiei la implementarea masurilor de prevenire a efectelor inundatiilor si alunecarilor de teren. |
| Zonarea teritoriala | Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii. | +1 | Cresterea responsabilitatii administratiei si a populatiei in respectarea destinatiei terenurilor si a regimului de construire. |
| Constienti- zarea populatiei | Cresterea responsabilitatii publicului fata de mediu | - | Obiectivul de mediu corespunde cu masura PUG. |

## Gestiunea deseurilor

În vederea realizarii tintelor propuse privind colectarea selectiva a materialelor reciclabile proiectului ISPA 2002 /RO/16/P/PE/024 „Sistemul de management integrat al deseurilor din judetul Valcea” prevede un sistem de colectare „dual” care permite preselectarea deseurilor la sursa prin montarea a doua sau mai multe recipiente pentru colectarea separata a materialelor reciclabile (hârtie, sticla, material plastic, etc.) si recipiente pentru deseuri mixte.

La depozitul ecologic de la Mavrodin este amplasata o statie de sortare. Deseurile selectate sunt trecute prin statia de sortare, selectate pe categorii, balotate si valorificate catre agentii economici specializati. Celelalte deseuri neselectate se vor depune în depozit. Deseurile necompostabile vor fi transformate în compost.

Colectarea deşeurilor in zonele rurale

Sistemul de colectare a deşeurilor propus pentru zonele rurale costa in amenajarea in comune si sate a unor puncte de precolectare cu platforma de beton cu pereţi, dotate in prima faza cu cate doua containere de cate 1.1 mc.

Cele doua containere vor fi inscripţionate astfel incat sa fie foarte evident ca acestea sunt destinate unul colectării deşeurilor organice sau mixte iar celalat deşeurilor “uscate” sau reciclabile. Intr-o faza ulterioara, cand se va observa un grad ridicat de acceptabilitate a sistemului de colectare selectiva, containerul de 1,1 mc. destinat colectării pârtii reciclabile din deseul colectat se va inlocui cu alte trei pubele cu roti, de polietilena, cu capac rabatabil, cucapacitate de 240 I. Cele trei pubele vor avea culori si inscripţionări diferite fiind destinate colectării de hartie-carton, sticla si plastic.

Perimetrul respectiv va avea spaţiu suficient pentru ca intr-o anumita zona sa se poata depozita si alte deşeuri reciclabile.

In zona de amplasare a containerului de deseu uscat si, ulterior a pubelei de colectare a deşeurilor din plastic se va poziţiona un afiş sugestiv care sa explice cum se poate minimiza volumul “petunlor” din plastic.

Amplasarea punctelor de precolectare din comune se va face in zonele comercial-sociale (piaţa, primărie, cămin cultural etc.). In prima faza de implementare a sistemului de colectare se recomanda ca la intrările de acces spre vechile “gropi de gunoi" care se vor inchide si reamenaja, sa se amplaseze cate unul sau doua containere de cate 1,1 mc. si un afiş foarte vizibil care sa informeze asupra noului amplasament al punctului de colectare pentru zona respectiva si asupra termenului de timp pana la care se va mai putea depune deseul in containerele respective.

La sate se vor amplasa containere de 1,1 mc., pe strada, in vecinatatea obiectivelor comercial-sociale.

Datorita stării precare a reţelei de drumuri din zonele rurale, autovehiculele de colectare si transport a deşeurilor, se recomanda a fi fara compactare, de tip “doua volume”. Aceste tipuri de autovehicule sunt uşoare si manevrabile, facand ca randamentul de transport si fiabilitatea echipamentului sa fie mult mai ridicate, in aceste condiţii, decat a autocompactoarelor. Un alt element ce sta la baza acestei alegeri este acela ca, conform Strategiei Naţionale in domeniul Gestiunii Deşeurilor, colectarea selectiva se va extinde treptat pana la 80% in 2020. Cum partea reciclabila din deseurile colectate va trebui transportata necompactata in vederea sortării, cantitatile de deşeuri colectate sub forma mixta vor scadea astfel incat nu se justifica, pe termen lung, achiziţionarea si utilizarea unor autocompactoare.

Zona 2: Colectare şi depozitarea temporară a deşeurilor în localitatea Firtăţeşti (PHARE 2004) – Localităţi deservite: Amărăsti – Copăceni - Creteni – Firtătesti - Gusoeni – Lădesti – Lăpusata- Lungesti – Măciuca –Mădulari –Mitrofani –Roestti – Rosiile – Stănesti – Sutesti - Susani – Tetoiu - Valea Mare. 39 de puncte de colectare echipate cu 117 containere of 0.4 m3 pentru colectarea pe 3 fracţii: 1. Biodegradabile+Metale+Sticlă, 2. Hârtie+carton, 3. PET+alte plastice. Sistemul mai include 496 containere de 1,1m3 pentru colectarea deşeurilor în amestec

## Situatia spatiilor verzi

In planul urbanistic general existent al Comunei ȘUȘANI, parcurile spatiile verzi  au o suprafata de  0.73 ha.

In urma propunerilor urbanistice in planul urbanistic general propus se extinde zona spatiilor verzi la 21.88 ha.

| Populatie (recesamant 2011) 2314 |  | 3291 |
| --- | --- | --- |
| Spatii verzi | ha | mp/locuitor |
| Existent (confrom PUG 2003) | 0.73 | 2.22 |
| Propus | 21.88 | 66.48 |

Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor:

a)spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

b)spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

1.grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

2.cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

3.baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;

c)spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive;

d)spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;

e)culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;

f)păduri de agrement.

## Măsuri de reducere a impactului

Se impun monitorizari si reactualizare a datelor de pe teren o data la 2 ani.

Masurile propuse pentru diminuare vor fi implementate pe parcursul implementarii PUG – 10 ani.

Responzabilul pentru implementarea masurilor de diminuare a impactului si monitorizare este Primaria ȘUȘANI prin Consiliul Local si Consiliul Judetean Valcea.

## MONUMENTE

Comuna ȘUȘANI,  judeţul Valcea,  are monumente clasificate.

BISERICA DE LEMN

“SFIN|II {MP~RA|I CONSTANTIN }I ELENA”

monument de arhitectur`

Cod:

Lista 2010: VL-II-m-B-09935.

Localizare: com. }u]ani, sat }u]ani.

Datare: 1724 – 1725, ref. 1779. Categorie valoric` B.

Ctitor: Constantin Mierea.

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Împărați“, din satul Șușani, a fost construită din lemn în anii 1524-1525, datare 1724-1725. A fost refăcută în anul 1779 de Constantin Miereanu și alții și  reparată în anul 1940.

BISERICA DE LEMN “SF^NTUL DUMITRU”

monument de arhitectur`

Cod:

Lista 2010: VL-II-m-B-09936.

Localizare: com. }u]ani, sat }u]ani.

Datare: 1802, ref. 1895. Categorie valoric` B.

Ctitor : c`lug`rul Ilarion.

# 5.  CONCLUZII  GENERALE

Asezarea geografica, situarea în teritoriu, legaturile cu comunele din judet si conditiile geoclimatice sunt premise favorabile dezvoltarii în perspectiva a comunei ȘUȘANI în baza economiei predominant agricole.
Asigurarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza Legii Fondului Funciar, prin a sectorului particular în economia agricola.	
Planul urbanistic general elaborat pentru satele componente ale comunei ȘUȘANI are în vedere stabilirea limitei teritoriului intravilan pentru fiecare sat, organizarea armonioasa a zonelor functionale în teritoriul intrailan propus, asigurarea legaturilor între zonele functionale si a legaturilor între localitati.
Totodata s-a avut în vedere rezervarea terenurilor pentru realizarea în perspectiva a unor obiective de interes public, ca si asigurarea de terenuri pentru construirea de noi locuinte.
Planul urbanistic general a evidentiat organizarea circulatiei, stabilirea unitatilor teritoriale de referinta, indicatori propusi privind gradul de ocupare a terenului.
De asemenea, P.U.G. a precizat zonele protejate, valoroase din punct de vedere istoric, arhitectural, si nu în ultimul rând a propus masuri de protejare a mediului natural si construit.
Planul urbanistic general cuprinde si Regulamentul de urbanism care defineste regulile ce permit a se cunoaste care sunt posibilitatile de utilizare si ocupare a terenului.

Dupa aprobarea sa la nivelul Consiliului comunal si la nivelul Consiliului Judetean, Planul urbanistic general - devine un act de autoritate administrativa, asigurând conditiile materializarii competentelor comunei în functie de domeniul de actionare si reglementare avut în vedere si de cadrul legislativ.

Planul de masuri si actiuni în continuare se stabileste în raport cu problemele specifice si prioritare ale localitatilor.
Planul urbanistic general este facut public cetatenilor comunei.
Desfasurarea în continuare a proiectarii are în vedere elaborarea studiilor de specialitate, a planurilor urbanistice zonale si de detaliu pentru zone sau obiective specificate.

SC ITERATOR SRL                                                     Întocmit

Catalin PROTEASA                                           Arh. Dipl. Ioan ION